INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA – IPPUC

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

A.  	INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA

1. 	ESTUDOS

1.1	Estudos Topográficos

Os Estudos Topográficos se desenvolverão de acordo com as definições da diretriz do projeto.

A execução desses estudos deverá ser feita empregando-se estação total e compreende as seguintes etapas:

- Locação do eixo;

- Nivelamento e contranivelamento do eixo de locação;

- Seções transversais;

- Amarração dos pontos notáveis;

- Cadastro;

- Levantamento das interferências junto a Coordenação de Obras em Vias Públicas de Curitiba – COC e as concessionárias de serviço público.

## 1.1.1	Planimetria

O eixo deverá ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, através de sistema que mais se adeque às condições da via;

Deverão ser cadastrados os alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, árvores (diâmetro), postes (diâmetro), torres, meio fio, bueiros, galerias, valas, fundos de vale, caixas de inspeção (COPEL, SANEPAR, TELEPAR), etc. das ruas constantes do LOTE ao longo dos seus respectivos trechos e 50,00 (cinqüenta) metros à esquerda e à direita das vias transversais;

O cadastro deverá estar apoiado a uma poligonal, que será orientada ao Norte Magnético;

Cuidado especial deverá ser dado no levantamento de todas as interferências existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras óticas, tubulações de gás, etc;

A plotagem das interferências em desenho, sempre que possível deverá ser em escala, quando não, o centro da interferência (real) deverá coincidir com o centro no desenho.

## Altimetria

## Deverá conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos os seus respectivos trechos bem como numa extensão de cinqüenta metros à esquerda e à direita dos eixos das vias transversais;

## Deverá conter, também, pontos de nivelamento das entradas de garagens, caixas de inspeção, galerias (extremidades);

## A cota inicial deverá ser referida a 01 (um) marco oficial e deverão ser implantados novos RNs próximos ao início e fim do trecho, em lugar protegido;

## Deverão ser levantadas seções transversais em todas as estacas;

## Deverão ser levantados perfis dos acessos residenciais quando a garagem, em decorrência do projeto, ficar localizada a uma cota de 1,25m acima ou abaixo do nível da calçada;

## Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessária a execução de galeria celular o levantamento deverá ser feito 100,00 (cem) metros à jusante e a montante ao longo do eixo do fundo de vale;

## Deverão ser fornecidas cópias de todas as anotações de campo tanto planimétricas quanto altimétricas, cópias dos cálculos planimétricos (coordenadas da poligonal e dos pontos cadastrados) e altimétricos (implantação do RN, nivelamento dos eixos);

Os desenhos deverão ser apresentados nas seguintes escalas:

Planimétrico 1:500

Altimétrico    1:500 (horizontal)

1:100 (vertical);

O estudo deverá ser referenciado a um sistema de coordenadas UTM que será fornecido pelo IPPUC.

1.2  Estudos Geotécnicos

Ao longo da locação do eixo serão executadas sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterização do material até um metro e meio abaixo do greide projetado, definindo o perfil geotécnico do terreno bem como a localização do lençol freático. As sondagens serão realizadas com espaçamento de 60 em 60 metros e nos intervalos quando houver variação de material. Nos casos em que esta distância coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem deverá ser deslocada para antes ou depois do cruzamento;

Com o material coletado nas sondagens deverão ser realizados os seguintes ensaios:

- Caracterização;

- Compactação;

- ISC;

- Umidade natural;

- Densidade “IN SITU”;

O perfil de sondagem deverá ser apresentado nas seguintes escalas:

  - Horizontal (1:500)

  - Vertical     (1:20  )

1.3  Estudos Hidrológicos

Os estudos hidrológicos constituirão de:

- Coleta de dados hidrológicos;

- Avaliação do vulto das obras de arte especiais;

- Curvas de Intensidade – Duração – Freqüência;

- Curvas de Altura – Duração – Freqüência;

- Histograma com as distribuições mensais dos números de dias de chuva mínimos, médios e máximos;

Os tempos de recorrência da enchente de projeto devem ser revisto para cada caso particular, ficando adotados como referência os seguintes valores:

- Drenagem superficial			5 a 10 anos;

- Drenagem subsuperficial			1 ano;

- Galerias de águas pluviais 			10 anos;

- Galerias celulares			25 anos;

- Pontilhão 			50 anos;

- Pontes 			100 anos;

Para a determinação da chuva crítica da região e conseqüente vazão superficial, poderão ser usados os seguintes métodos:

a)Método racional;

b)Método do hidrograma unitário sintético;

A caracterização da Bacia Hidrográfica deverá ser feita em restituição aerofotogramétrica com curva de nível em escala 1:2000, traçando-se a bacia de drenagem e apresentando os talvegues e contorno da mesma;

A Bacia principal será dividida em sub-bacias que formarão os diversos trechos do sistema;

Com relação a metodologia de cálculo devem ser seguidas as seguintes orientações:

a)Cálculo das contribuições externas será feito pelo método racional;

b)As diretrizes de esgotamento pluvial serão fornecidas pelo Departamento de Obras e Saneamento / SMOP;

c)Para áreas de contribuição até 150 hectares será utilizado o método racional, para áreas maiores utilizar-se-á o método de hidrograma unitário;

d)A vazão contribuinte até 150 hectares será determinada pela fórmula:

Q=C.ImaxΔ16, onde:

Q= Pico de vazão em m3s;

Imax= Intensidade máxima de precipitação;

Δ= Área drenada em hectare;

C= Coeficiente de escoamento médio superficial (RUN-OFF)

  - Para a região central = 0,95

  - Demais regiões          = 0,80

e)A intensidade máxima será calculada pela fórmula:

I=99,167.Tr0,217(tc+56)1,15, onde:

I=Intensidade de chuva mm/min;

Tr=Tempo de recorrência em anos;

-Para áreas até 40ha = 5 anos;

-Para áreas de 40ha a 65ha = 10 anos;

-Para áreas maiores que 65ha =  25 anos;

f)O tempo de concentração será calculado pela fórmula:

tc=57L3H0,385, onde:

tc= tempo de concentração em min;

L= comprimento do talvegue em km;

H=desnível em m;

OBS: Quando não existirem contribuições externas, a área contribuinte for no máximo de um hectare e a declividade média for menor ou igual a 2%, o tempo de concentração inicial adotado é de 10 minutos.

g)A fórmula utilizada para o dimensionamento e coletores a plena seção é a de Manning, onde a vazão é dada por:

Q=A.R23.S12.1n, onde:

Q=Vazão da tubulação em m3s a plena seção;

A=Área da seção do tubo em m² ;

R=Raio hidráulico;

S=Declividade do trecho a ser adotado;

n=0,015;

h)A velocidade do escoamento a plena seção é dada pela fórmula:

V=R23.S12.1−n,onde:

V = Velocidade de escoamento m/s;

R = Raio hidráulico;

S = Declividade do trecho a ser adotado;

n = 0,015.

2. 	MAPAS

2.1  	Mapa de Situação

Mapa de Curitiba indicando a situação da rua em projeto, (modelo a ser fornecido pelo IPPUC).

2.2  	Mapa Geral da Rua

Planta na escala 1:10.000 indicando o trecho da rua em projeto (modelo a ser fornecido pelo IPPUC), e a articulação das pranchas.

3. 	MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

3.1  	RELATÓRIO

Descrição sucinta do projeto contendo as seguintes informações:

  - Caracterização da rua no sistema viário;

  - Volume de tráfego atual e previsto;

  - Linhas de transporte coletivo existentes e previstas;

  - Estimativa da população beneficiada;

  - Descrição das obras de arte ou especiais, se houver.

3.2  	Memorial Descritivo (Item 6)

4. 	PROJETOS

4.1  	Projeto Geométrico

O projeto geométrico será desenvolvido com base nos estudos topográficos e na diretriz de projeto fornecida pelo IPPUC.

a)Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representação gráfica dos dados obtidos nos Estudos Topográficos e elementos geométricos projetados deverá conter os elementos a seguir descritos:

- Desenho em planta na escala 1:500;

- Alinhamento do eixo locado, estaqueado de 20,00m em 20,00m e numerado a cada 5 escalas;

- Elementos definidos das curvas de concordância, PI, PC, PT, raio, desenvolvimento, ângulos centrais, etc.

- Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, árvores, postes, torres, caixas de inspeção, etc;

- Cotas e posições dos RNs;

- Representação dos “OFF-SETs” em planta;

- Marcação das interferências a serem removidas.

b)Projeto altimétrico

O projeto altimétrico deverá conter os elementos a seguir descritos:

- Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;

- Percentagens das rampas e seus comprimentos;

- Localização do ponto baixo em curvas côncavas;

- Comprimento das projeções das curvas de concordância vertical;

- Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;

- Representação convencional das obras de artes correntes;

- Estaqueamento;

- Seções Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da pista e alinhamento predial);

O projeto altimétrico (greide) deverá ser compatibilizado com as cotas das soleiras das residências existentes, de forma a não prejudicar as condições de acesso existentes, buscando sempre possíveis melhorias;

Deverá ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.

c)Forma de apresentação

Na apresentação, os desenhos deverão ser elaborados em pranchas A1. A prancha deverá conter na sua parte superior o projeto planimétrico e na sua parte inferior o projeto altimétrico correspondente ao mesmo segmento;

O desenho deverá ser apresentado de maneira que o norte esteja sempre direcionado para a parte superior da prancha (0º a 180º).

4.2 	PROJETO DE DRENAGEM

O projeto de drenagem será desenvolvido com base nos seguintes elementos:

  - Estudos topográficos;

  - Estudos hidrológicos;

  - Projeto geométrico;

  - Projeto e pavimentação;

- Parâmetros de projeto

Tempo de recorrência: em princípio, será adotado o valor 5 (cinco) anos para as redes e galerias. Para estruturas de maior importância, ou em locais de maior risco, bem como aquelas de lançamento final, deverá ser feita uma análise econômica que possibilite adotar o valor mais adequado, nunca inferior ao já citado;

Coeficiente de escoamento superficial:

  - 0,90 para as áreas calçadas ou impermeabilizadas;

  - 0,70 para as áreas intensamente urbanizadas e sem áreas verdes;

  - 0,40 para as áreas residenciais com áreas ajardinadas;

  - 0,15 para as áreas integralmente gramadas;

A determinação do coeficiente de deflúvio será feita a partir da avaliação de macro áreas, não sendo necessária sua composição detalhada. No cálculo da vazão será considerada toda a área de contribuição a montante do ponto considerado;

Outros valores do coeficiente do escoamento superficial, que levem em conta, por exemplo, a sua variação com o período de recorrência, ou outras metodologias para sua fixação, serão submetidos à apreciação da SMOP/OPO;

Tempo de entrada na primeira boca de lobo:10 minutos;

Diâmetro mínimo da rede ou galeria: 400mm;

Recobrimento mínimo da tubulação: 0,60m;

Velocidades limites:

- Mínima: 1,0 m/s;

- Máxima: 5,0 m/s.

Localização dos poços de visita: no início e no final de redes, na chegada de redes secundárias e a cada 120m. Nas demais singularidades, salvo casos especiais, que sejam determinados pelo funcionamento hidráulico;

Por facilidades para manutenção poderão ser utilizadas caixas de passagem;

Ligação de ramal secundário – rede principal: será feita através de poços de visita independente do diâmetro da tubulação.

b) Dimensionamento

O dimensionamento hidráulico das galerias de drenagem será efetuado com o emprego da fórmula de Manning, levando-se em consideração o efeito de remanso, determinado por qualquer método de cálculo.

Q=1n.R23.iL.A,  onde:

Q= vazão afluente,em m³/s;

n= coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional;

R= raio hidráulico, em m;

iL= declividade longitudinal, em m/m;

A= área da seção molhada, em m².

As redes tubulares serão dimensionadas para um enchimento de no máximo 0,80 vezes o seu diâmetro, enquanto galerias que tenham seção transversal com outro formato manterão 20% de borda livre;

O dimensionamento hidráulico das redes e galerias será feito utilizando a fórmula de Manning, levando-se em consideração o efeito de remanso, através da determinação da linha d’água ou linha de energia;

Para dispositivos em concreto, será adotado coeficiente de rugosidade n=0,015.

c) Recomendações

As ruas serão projetadas de modo que funcionem como condutores de água, prevendo-se, entretanto, uma faixa de 3,00m livres de inundação para as condições de projeto, que variam de acordo com a forma de seção transversal, sendo necessário, portanto, determinar o sentido do seu caimento. Nas vias já implantadas o projeto manterá as condições atuais;

O comprimento da via que terá função hidráulica será maximizado até a primeira captação, a partir da qual os fatores preponderantes para a otimização do número e do tipo das captações serão o traçado urbano e a capacidade de engolimento das bocas de lobo, as quais deverão ser determinadas individualmente;

A forma, parabólica ou de caimento em sentido único da seção transversal das vias será projetada considerando meio-fio com altura máxima de 20cm, sarjeta com desnível de 10cm e largura igual a 40cm;

O projeto preverá a localização das bocas de lobo de acordo com o projeto altimétrico das superfícies calçadas, e levará em conta a superfície, a declividade e a natureza das áreas circunvizinhas a serem drenadas. Para a localização definitiva das bocas de lobo será realizado o nivelamento das ruas e praças, que será também utilizado para verificação das declividades e determinação dos pontos baixos reais;

A disposição, tipo, número e distâncias das bocas de lobo será adequado às vazões de projeto escoadas, devendo-se ter o cuidado de evitar o acúmulo de águas nas sarjetas e onde haja passagem de pedestres;

O traçado das galerias será desenvolvido preferencialmente nas áreas verdes. Entretanto, caso seja necessário outro caminhamento, serão evitadas, sempre que possível, as áreas pavimentadas ou outras obras públicas para não onerar o custo de construção das redes;

Os lançamentos finais serão dimensionados considerando o amortecimento que ocorre nas redes e montante e avaliados através de modelos de determinação do perfil da linha d’água.

d) Apresentação dos trabalhos

Os trabalhos deverão ser apresentados em pranchas A1, mostrando na parte superior o projeto planimétrico e na parte inferior o perfil, contendo no mínimo os seguintes elementos:

-Numeração dos coletores;

-Indicação entre os poços de visita da declividade, do diâmetro da rede e das respectivas distâncias;

-Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação;

-Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e respectivas profundidades;

-Alturas e cotas dos degraus;

-Localização e tipo das sarjetas;

-Redes existentes e suas características;

-Interferências no caminhamento da rede;

-Interferências no caminhamento da rede;

-Características dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda;

-Articulação das plantas;

-Projeto estrutural (galeria celular).

As escalas deverão ser as seguintes:

-Planta =1:500

-Perfil =  1:500 (horizontal)

1:100 (vertical)

As planilhas de cálculo de vazão e as bacias de contribuição definidas para cada trecho do projeto serão apresentadas no memorial descritivo e justificativo, bem como as memórias de cálculo para as obras de arte corrente e obras de artes especiais;

O lançamento final e os coletores com grande número de interferências serão apresentados também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverão constar as principais interferências com outras redes e obstáculos. O lançamento final deverá ter seu caminhamento amarrado ao sistema viário e a equipamentos existentes, quando esses existirem;

Serão apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema.

4.3 	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem terá desenvolvido tendo como base os estudos topográficos, estudos geotécnicos, o projeto geométrico e constituir-se-á de:

-Cálculo e cubagem do movimento de terra;

-Indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e grau de compactação a ser observado;

-Análise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e adequacidade do material às condições climáticas durante a execução;

-Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de dificuldade de acesso aos moradores em decorrência da implantação do projeto;

Nos trechos em projeto onde as vias já estão implantadas, a terraplenagem ficará restrita a escavação da caixa da pista de rolamento, na largura definida pelo Projeto Geométrico acrescida de 0,50 (meio) metro para cada lado e na profundidade necessária para a implantação do dimensionamento do pavimento;

Nos trechos em projeto em que for feita a implantação de rua, a terraplenagem deverá ser executada (aterro e/ou corte) de maneira se obter uma superfície na largura prevista no Projeto Geométrico entre os Alinhamentos Prediais Propostos, e observando as diferenças de cotas entre os passeios e a pista de rolamento sendo a pista considerada com o acréscimo de 0,50 (meio) metro para cada lado;

Os taludes de corte e/ou saias de aterro deverão ser previstos a partir dos Alinhamentos Prediais;

Os desenhos deverão ser apresentados na escala 1:50;

Para cálculo dos volumes de escavação deverá ser considerada a área das seções transversais de estaca obtida pelo produto da largura da pista de rolamento mais 01 (um) metro, pela espessura necessária à escavar para a implantação do pavimento (método da média das áreas).

4.4 	Projeto de Pavimentação

O projeto de pavimentação terá como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico e os dados de tráfego (volume, classificação e carga por eixo dos veículos e taxa de crescimento) e constituir-se-á de:

-Estudo estatístico e definição dos valores característicos do subleito para cada subtrecho homogêneo, considerando que, quando não houver a possibilidade de execução de regularização e compactação do subleito deverão ser consideradas as condições do material “in situ”;

-Definição dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;

-Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento;

-Desenhos apresentando a seção transversal;

-Determinação do número de repetições de eixos simples, duplos ou triplos dos veículos comerciais para a vida do projeto;

Caberá à Contratada a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica das diversas alternativas de pavimento propostas, inclusive considerando os custos de implantação, conservação, reabilitação e operação dos veículos para a vida de projeto;

A determinação dos custos unitários dos serviços citados será feita com base na Tabela de Preços da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Para os serviços que não constem da Tabela de Preços da SMOP, deverá ser apresentada a Planilha de Composição de Preços Unitários;

Para o dimensionamento do pavimento flexível deverão ser utilizados no mínimo dois métodos preconizados pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER): Metodologia DNER-1966/1981 do Eng. Murilo Lopes de Souza e metodologia da resiliência DNER-PR 0269/94 do Eng. Ernesto S. Presussler. O dimensionamento adotado deverá atender essas duas metodologias;

Os Coeficientes de Equivalência Estrutural (Kr) a serem adotados nas camadas constituintes do pavimento são:

-CBUQ 		Kr = 2,00

-Brita Graduada	Kr = 1,00

-Brita 4-A		Kr = 0,85

-Moledo		Kr= 0,77

Para o dimensionamento do pavimento rígido, deverá ser utilizado o método desenvolvido pela PCA (Portland Cement Association) dos EUA, divulgado no Brasil pela ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland) através do Estudo Técnico (ET-97) do Engenheiro Márcio da Rocha Pita;

Para o dimensionamento pelo Método da PCA/84 deverá ser determinado o número de repetições de eixos simples, duplos ou triplos dos veículos comerciais para uma vida de projeto igual a 20 anos. Deverão ser levantadas as informações necessárias sobre os dados de tráfego (volume, classificação e carga por eixo dos veículos);

A seção transversal tipo de pavimentação para os diversos trechos homogêneos deverá ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informações necessárias quanto ao pavimento, inclusive com estacas de referência do projeto geométrico para cada seção tipo. No caso de soluções diferenciadas para cada trecho, deverão ser apresentadas as respectivas seções tipo para cada caso com indicação das respectivas estacas de referência.

Para os projetos de pavimentação em pavimento rígido deverão ser apresentadas as pranchas com geometria das placas, detalhamento de juntas, barras de transferência, interfaces entre tipos de pavimentos diferentes, etc. As pranchas deverão ser em tamanho A1;

O número “N” (número de solicitações por eixo de 8,2 tf) deverá ser definido através de contagem de tráfego no local e de dados coletados. Nos casos específicos, onde não há informações suficientes para determinação do número “N”, deverá ser adotado o valor 10 elevado a oitava potência (tráfego pesado);

O índice de suporte do subleito será calculado com base nos resultados dos ensaios realizados com os materiais do subleito e das ocorrências de materiais indicados para terraplenagem.

Caso a consultora resolva optar por outras alternativas de dimensionamento de pavimento ou de aplicação de novos materiais, a solução proposta deverá ser discutida e analisada em conjunto com o IPPUC e a SMOP. Para isto, a empresa deverá elaborar justificativa para a proposta contendo análise comparativa de desempenho de custos e  relatório técnico com informações detalhadas e específicas dos materiais e/ou dimensionamentos propostos, incluindo as especificações dos materiais e serviços que constarão do orçamento.

4.5 	Projeto de Paisagismo

O projeto de paisagismo será desenvolvido com base nos estudos topográficos e no projeto geométrico;

O projeto deverá seguir o disposto no Decreto 561/98 que regulamenta os padrões de calçada a serem empregadas;

A apresentação será feita em pranchas A1, devendo conter as plantas e os detalhes como rampas para deficientes, entradas de pedestres e veículos, etc.;

Para o cálculo do volume de terraplenagem no passeio deverão ser considerados as informações e os dados fornecidos pelo estudo topográfico, projeto geométrico e pelo projeto de dimensionamento do pavimento da calçada;

O dimensionamento do pavimento da calçada deverá ser o adotado pelo Departamento de Pavimentação da SMOP.

Deverá ser previsto o plantio de árvores ao longo dos trechos das ruas em projeto, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quanto as espécies, distâncias do meio-fio, distâncias de árvores, etc.

Na elaboração dos projetos de paisagismo deverão ser levadas em conta as interferências existentes tais como árvores, postes, caixas de concessionárias e também as restrições de largura dos passeios;

Escala de Apresentação 1:500.

4.6 	Projeto de Desapropriação

O projeto de desapropriação será desenvolvido com base nos estudos topográficos e no projeto geométrico e constará de:

- Planta de localização de cada imóvel atingido;

- Áreas atingida e remanescente (para cada imóvel atingido);

- Memorial Descritivo;

- Documentação da área;

Os levantamentos deverão ser feitos de acordo com os documentos oficiais das áreas;

Escala de Apresentação 1:500.

  - Projeto de Sinalização Horizontal, Vertical, Semafória e Pontos de Parada de Transporte Coletivo

O projeto deverá conter a tipologia e o quantitativo da sinalização horizontal, vertical, semafórica e pontos de parada do transporte coletivo, conforme as características da via, de acordo com os padrões estabelecidos pelo “Caderno de Encargos” da URBS – DIRETRAN-GET;

Para a elaboração do projeto, as características da via deverão ser levantadas “in loco” e comparadas com o que se pretende implantar, considerando-se os cadastros levantados pelo projeto planialtimétrico (alinhamentos prediais, divisas, entradas para garagens, meio fio, árvores, postes, torres, bueiros, galerias, valas,  fundos de vale, caixas de inspeção, etc...); bem como “equipamentos urbanos” existentes na via e proximidades dela (escolas, hospitais,postos de saúde,   parques, etc...); os estacionamentos exclusivos (táxi, ambulância veículos oficiais, etc...); os estacionamentos proibidos (pontos de ônibus, embarque e desembarque de escolas e hotéis), os sentidos de circulação da via, a hierarquização da via com as transversais e tudo que possa interferir para a elaboração do projeto de sinalização, devendo ser consultado a Secretaria Municipal de Urbanismo e o IPPUC para a averiguação de prováveis e futuras implantações de pólos geradores de tráfego na via e nas proximidades da mesma;

Estes dados deverão ser transferidos em forma de sinalização para o projeto geométrico elaborado previamente;

A apresentação do projeto deverá ser a prancha formato A-1, em escala 1:500, com detalhamento em escala 1:250, quando necessário.

4.8	Projeto de Iluminação Pública

O projeto de iluminação pública terá como base o projeto geométrico e constará de:

- Projeto de relocação e/ou ampliação de rede;

- Cadastro da situação existente;

- Estudo luminotécnico, quando não existir a definição de potência de luminária para a via;

- Orçamento com a separação entre material de mão de obra por item;

- O cadastro deverá apresentar as luminárias e lâmpadas existentes nas ruas, postes, transformadores e demais elementos componentes do sistema de iluminação;

- O projeto de iluminação deverá conter os seguintes itens:

- Localização dos postes;

- Indicação do tipo e peso dos postes;

- Localização das luminárias;

- Indicação do tipo de luminária a ser implantada;

- Localização dos transformadores com seus respectivos números.

- Indicação dos postes a serem implantados, relocados ou substituídos, quando necessário. Nos casos de implantação e substituição indicar o tipo de poste a ser colocado;

- Indicação dos transformadores a serem implantados, relocados ou substituídos, quando necessário. Nos casos de implantação e substituição indicar o tipo de transformador a ser colocado;

Na elaboração dos projetos deverão ser considerados os seguintes aspectos:

- Verificar se os postes existentes terão espaço disponível para abrigar as luminárias propostas, em função das redes de transmissão existentes (AT/BT e outros) transformadores, etc.;

- Caso necessário, prever relocação de alguma rede e/ou troca de poste;

- Verificar se os transformadores existentes suportarão o aumento de carga que o mesmo deverá receber com o aumento de potência instalada (consultar COPEL);

- Caso necessário, prever substituição dos transformadores;

Os projetos de iluminação pública deverão ser aprovados pela concessionária de energia.

4.9 	Projeto de Obras de Artes Especiais

Estas instruções aplicam-se a execução de trincheiras, viadutos e pontes. O projeto será desenvolvido em duas fases: Fase preliminar e fase de projeto;

Na fase preliminar deverão ser desenvolvidos os estudos de traçado, a geometria e as alternativas, devendo ser propostas alternativas economicamente viáveis e que causem o mínimo de transtorno à operação das vias;

Para o desenvolvimento desta fase deverão ser considerados os seguintes elementos:

  - Estudos topográficos;

  - Estudos hidrológicos;

  - Estudos geotécnicos;

  - Projeto geométrico;

  - Projeto de drenagem;

Os estudos topográficos deverão ser complementados com a planta topográfica do trecho em que será implantada a obra, apresentada em escala 1:200 ou 1:100, com curvas de nível de metro em metro. Deverá conter o eixo do traçado, as interferências existentes e a esconsidade em relação ao obstáculo a ser vencido. Deverá conter as amarrações com o estaqueamento do eixo (altimetria e planimetria);

Os estudos geotécnicos deverão ser complementados com sondagens a percussão ao longo de duas linhas paralelas ao eixo, distando 3 metros de cada lado, em toda a extensão provável da obra de arte. Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundação for em rocha ou em terrenos que apresentem matacões. Deverá ser apresentado planta de localização das sondagens referidas ao eixo, perfis geológicos / geotécnicos individuais de cada sondagem e relatório de sondagem indicando equipamento empregado, descrevendo as condições do subsolo explorado e interpretando os resultados obtidos;

Após a aprovação dos estudos preliminares passar-se-á a fase de projeto que compreenderá:

  - Cálculos estruturais;

  - Desenhos;

  - Memorial Descritivo;

  - Orçamento.

Os cálculos estruturais serão executados de acordo com as normas e especificações vigentes, compreendendo:

  - Descrição minuciosa do sistema estrutural;

  - Hipóteses gerais de cálculo;

  - Cálculo dos esforços solicitantes, devido às cargas permanentes, móveis, acidentais e outras, para cada elemento estrutural;

  - Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos estruturais;

  - Envoltório e recobrimento;

  - Verificação das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade com as especificações;

  - Demonstração da compatibilidade das fundações com a natureza do solo.

Quando o cálculo estrutural for efetuado com auxílio de computador, fornecer detalhadamente, informações sobre o programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos;

Cuidado especial deverá ser tomado no sistema de drenagem profunda e nas paredes laterais (trincheiras), a fim de se evitar o transbordo de água para as paredes e superfície de rolamento;

O acabamento e o estilo das obras devem ser definidos observando-se as características estéticas adequadas às obras existentes na cidade;

Nos desenhos deverão ser apresentados todos os elementos necessários à execução da obra, condizentes com os cálculos;

Os desenhos deverão ser apresentados em pranchas A-1.

5.0 	PLANO DE EXECUÇÃO

Deverá ser elaborado um plano de execução considerando a alternativa que cause o mínimo de transtorno aos moradores e ao sistema viário;

Será definido através de texto explicativo e conterá no mínimo os seguintes itens, compatibilizados com o cronograma:

  - Definição da circulação de veículos no sistema viário;

  - Definição da circulação de pedestres e veículos;

  - Etapas construtivas;

  - Ações em relação às interferências existentes no local (elétrico, água, esgoto, telefone, fibra ótica, árvores, gás, etc.);

  - Relação do equipamento mínimo previsto para a execução dos serviços;

  - Cronograma de utilização dos equipamentos;

  - Relação de pessoal técnico necessário para a execução dos serviços.

6.0 	MEMORIAL DESCRITIVO

No memorial descritivo, de acordo com a Lei nº 8.666, sobre Licitações e Contratos administrativos, é vedado incluir marcas, características e especificações exclusivas no objeto da licitação, a não ser quando for tecnicamente justificável, não se admitindo preferência por marcas. Assim sendo, as especificações devem ser bem detalhadas, incluindo as exigências consideradas necessárias, mas tomando-se cuidado de não restringir a competitividade da licitação. Recomendamos, então, que as especificações técnicas sejam apresentadas de acordo com as exigências da lei, e quando a referência à marca for imprescindível, esta deverá ser feita com no mínimo 3 (três) marcas, além da citação: ou similar dentro do mesmo padrão de qualidade;

O projeto deverá ser acompanhado de orientações quanto ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados;

O memorial descritivo deverá conter no mínimo os seguintes itens na ordem indicada a seguir:

- Objeto com descrição sumária da obra (sinalização, dimensões, finalidade, população beneficiada, etc.);

- Sistema construtivo (justificativa e soluções adotadas);

- Normalização;

- Mobilização, instalação e desmobilização;

- Os anexos específicos de cada estudo ou projeto na ordem definida neste termo de referência (bacias de contribuição,planilhas de cálculo de vazão, perfis e ensaios geotécnicos, sondagens, memoriais de cálculo, etc.);

- As especificações técnicas para cada projeto, na ordem apresentada neste termo de referência, constando no mínimo de:

- Materiais a serem empregados;

- Aplicações dos materiais e cuidados especiais;

- Eventuais ensaios;

- Cuidados com manutenção;

- Descrição de acabamento;

- Manuseio e armazenagem dos materiais.

7.0 	ORÇAMENTO

Deverá ser elaborado o orçamento discriminativo da obra contendo quantidades, preços unitários e totais, utilizando a tabela de preços da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP);

Para os serviços que não constarem da referida tabela deverá ser elaborado a composição de preços unitários;

Para a elaboração dos orçamentos deverá ser observado o Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Curitiba.

8.0 	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Deverá ser elaborado o cronograma da obra coerente com o seu grau de complexidade.

9.0 	PADRÕES DE APRESENTAÇÃO

a) Apresentação gráfica e formato

Os desenhos deverão obedecer os seguintes padrões:

- Modelo de prancha A1 (regra geral para todos os projetos);

- Os textos deverão ser de tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espaço 1. A impressão deverá ser feita em impressora com definição mínima de 300 DPI;

- Os desenhos de anexos ao memorial descritivo deverão ser, preferencialmente em A3;

b) Arquivos digitalizados

Os estudos e desenhos deverão ser entregues da seguinte forma:

- Em AUTOCAD R-14 (desenhos);

- Gravados em CD (duas cópias);

- Jogos de projetos plotados (duas plotagens);

- Os projetos deverão ser entregues em arquivos DWG e PLT;

- Os textos em Word/98;

- As planilhas em Excel/98 (modelo IPPUC).

Os arquivos deverão ter a seguinte organização no CD:

- Pasta com o nome da obra;

- Sub-pasta por tipo de projeto;

Os tipos de projetos deverão obedecer a seguinte codificação:

| NOME DO PROJETO | CÓDIGO | NUMERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Relatório | RELAT | X |
| Memorial Descritivo | MEMO | X |
| Plano de Execução da Obra | PLANO | X |
| Estudos Topográficos | TOPOG | X |
| Estudos Geotécnicos | GEOTE | X |
| Estudos Hidrológicos | HIDRO | X |
| Projeto Geométrico | GEOME | 01/XX |
| Projeto de Drenagem | DRENA | 01/XX |
| Projeto de Terraplenagem | TERRA | 01/XX |
| Projeto de Pavimentação | PAVIM | 01/XX |
| Projeto de Paisagismo | PAISA | 01/XX |
| Projeto de Sinalização Semafórica | SEMAF | 01/XX |
| Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical | SINAL | 01/XX |
| Projeto de Desapropriação | DESAP | 01/XX |
| Projeto de Iluminação Pública | ILUMI | 01/XX |
| Projeto de Obras de Artes Especiais | OAEPT | 01/XX |
| Projeto de Obras Complementares | COMPL | 01/XX |
| Orçamento | ORÇAM | X |
| Cronograma de Obras | CRONO | X |
| Planilha de Composição de Preços Unitários | PLANI | X |

OBS.: XX representa o número da última prancha do projeto.

Os arquivos não deverão ser entregues compactados (ZIP, ARJ, etc.).

c) Padrões de desenho para o AUTOCAD

A simbologia e os padrões de desenho serão fornecidos pelo IPPUC, inclusive o modelo de carimbo.

d) Volume de entrega

Os volumes de entrega deverão ser montados em capas duras conforme padrão fornecido pelo IPPUC, com a seguinte ordem:

- Folha título;

- Ficha técnica;

- Índice;

- Mapa de Situação;

- Relatório;

- Plano de Execução da Obra;

- Projeto Geométrico;

- Projeto de Drenagem;

- Projeto de Terraplenagem;

- Projeto de Pavimentação;

- Projeto de Paisagismo;

- Projeto de Sinalização Semafórica;

- Projeto de Sinalização Horizontal e Vertical;

- Projeto de Desapropriação;

- Projeto de Iluminação Pública;

- Projeto de Obras de Artes Especiais;

- Projeto de Obras Complementares;

- Orçamento;

- Cronograma de Obras;

- Planilhas de Composição de Preços Unitários.

O memorial descritivo deverá ser entregue em volume encadernado com espiral e capa padronizada pelo IPPUC, na ordem descrita no item 6.

B. 	EDIFICAÇÃO

- ESTUDOS

1.1 	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Elementos mínimos:

- Planta de situação, localizando o terreno e seu entorno, fazendo constar as estruturas urbanas mais importantes, a distância até a esquina mais próxima, pontos cardeais, medianas, dimensões e ângulos;

- Planta planialtimétrica, contendo o posicionamento e a descrição dos elementos pertencentes à área levantada e ao seu entorno, desde que sejam informações necessárias ao projeto (fundos de vale, bueiros, boca de lobo, rede de esgoto, caixas de visita ou inspeção, posteamento e redes de energia e telefonia, árvores, caixas de visita ou inspeção, floreiras, pontos de ônibus, muros, etc.);

- Indicação de cotas (curvas de nível) de metro em metro;

- Espaçamento entre pontos de levantamento altimétrico deverá ser de, no máximo, 10 (dez) metros;

- O levantamento altimétrico deverá ser referenciado ao nível médio do mar, quando solicitado, sendo, entretanto, exigido a locação de um RN preferencialmente de cota 0,0 que será utilizado como padrão para os demais projetos. Recomenda-se adotar a cota 0,0 como sendo o ponto mais baixo do alinhamento predial o RN deverá ser firme e protegido;

- Indicação de informações estruturais (tipo de fundação, alicerce avançado no terreno, trecho onde existe cortina de contenção, rampa, etc.) e os níveis da vizinhança;

- O levantamento deverá ser referenciado a um sistema de coordenadas UTM que será fornecido pelo IPPUC;

- Memorial descritivo.

  - Estudos Geotécnicos

Sondagem a Percussão – SPT (Standart Penetration Test)

Deverão ser obedecidas as normas técnicas da ABNT inclusive quanto a terminologia dos solos e rochas, particularmente deverá ser seguida a NBR 8036;

O número mínimo de furos será através do critério da norma brasileira

Elementos mínimos:

- Planta de localização das perfurações no terreno, preferencialmente próximo aos pilares mais carregados;

- Perfil individual de cada furo, indicando as diversas camadas atravessadas;

- Perfis longitudinal e transversal da área sondada com indicação das camadas e das resistências à penetração (SPT) das sondagens pertencentes ao perfil;

- Espessuras e profundidades de início e término de cada camada;

- Resistências à penetração (SPT) a cada metro, divididas em três trechos de 15 cm;

- Retirada de amostra deformada a cada metro;

- Os diversos níveis de água encontrados, nas datas das perfurações e após 24 (vinte e quatro) horas;

- As cotas das “bocas” dos furos em relação ao RN do levantamento topográfico ou a um RN de cota 0.0 que deverá ser no ponto mais baixo do alinhamento predial;

- A data de execução dos serviços, os nomes dos operadores, as marcas e modelos dos equipamentos utilizados, o nome do responsável pela descrição das amostras, etc;

Outras Sondagens

- Eventualmente poderão ser executadas sondagens complementares tipo CPT, visual e outras e até ensaios específicos.

- PROJETOS

2.1 	Projeto Arquitetônico

Objetivo

Definir e especificar os serviços constantes do projeto arquitetônico nos projetos de edificações.

Elementos Básicos para elaboração do Projeto Executivo

Serão considerados os seguintes elementos básicos condicionantes para o desenvolvimento do projeto:

- anteprojeto arquitetônico;

- anteprojetos dos projetos complementares;

- especificações técnicas dos materiais a serem empregados na obra.

Elementos Mínimos de Apresentação

O projeto executivo e legal deverá contemplar os seguintes itens:

- Prancha de estatística e planta de situação;

Contem todas as informações básicas de áreas, endereços, planta de situação, dados cadastrais, norte verdadeiro, e outras informações, conforme padrão já estabelecido pela Prefeitura Municipal de Curitiba;

- Implantação;

Amarrar em relação às divisas do terreno o posicionamento da edificação e os elementos paisagísticos mais importantes tais como: (calçamentos, acessos, jardins, etc);

Fazer constar, ainda, todas as dimensões do terreno e ângulos dos vértices e as curvas de nível traçadas a partir do RN ou cota 0,0 do levantamento tográfico;

Nesta planta, constar também o quadro geral de área;

- Plantas Baixas;

Concentrar o maior número de informações, grafadas de forma clara, organizada e precisa, de maneira permitir o prefeito entendimento do projeto. Deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Cotas parciais e gerais dos ambientes, das divisas e das edificações;

- Utilizar eixos verticais, horizontais ou mesmo oblíquos, sempre que possível;

- Sempre que possível, as cotas deverão ser grafadas do lado externo dos ambientes;

- Nomes dos ambientes e peças principais;

- Cotas de níveis de mudanças de nível;

- Indicação da estrutura;

- Identificação (nomenclatura com letras e algarismos) dos eixos principais através de linhas pontilhadas finas do tipo duplo-traço e ponto;

- Identificação dos cortes e sentido de visão;

- Representação numerada e discriminada dos vãos das esquadrias, inclusive a altura do peitoril no caso das janelas (discriminar também os materiais das mesmas);

- Locação projeção de mezaninos, beirais, marquises, elementos estruturais mais importantes, reservatórios de água (caixa d´água e cisternas), etc;

- Locação de equipamentos de apoio tais como central de GLP (depósito e lixo, despensa e almoxarifados, cabine de transformação de cisterna e outros);

- Numeração de degraus, cotas e indicação de subir e descer nas escadas;

- Posicionar, indicar e especificar os equipamentos hidráulicos, elétricos, telefônicos e respectivos prumadas, enchimentos e outros cujo efeito interfere na arquitetura da edificação;

- Especificação dos acabamentos de pisos internos e externos, soleiras e peitoris, revestimentos de paredes, forros, vidros, pinturas e outros, com a clara definição das  espessuras dos mesmos para fins de previsão do seu peso próprio e rebaixos na estrutura quanto for o caso de contrapiso zero;

- Indicar, nos pisos destinados a terraços, o paisagismo, jardins, floreiras, bancos de areia, piscinas, etc., para a previsão do peso próprio;

- Nas rampas com inclinação igual ou superior a 20%, prever trecho de 240cm no início e fim das mesmas para ocorrer suavização e os veículos não rasparem o fundo;

- Fazer constar o quadro geral de áreas por pavimento.

- “ Lay-out” funcional.

- Cortes

Deverão ser localizados nos pontos mais significativos das edificações, para esclarecer o maior número de informações sobre o projeto. Recomenda-se dotar de cortes longitudinais todas as rampas e escadas. Os cortes deverão conter no mínimo as seguintes informações:

- Pés-direitos;

- Elementos estruturais;

- Altura dos peitoris e soleiras;

- Corrimões;

- Platibandas;

- Marquises;

- Empenas;

- Coberturas;

- Divisórias;

- Acabamentos;

- Perfil natural do terreno;

- Níveis dos pisos acabados.

e) 	Elevações

As pranchas das fachadas deverão especificar os acabamentos e caixilhos e exibir com clareza as variações dos volumes através da adequada representação por diferentes espessuras dos traços.

f) 	Detalhamento

Detalhar as esquadrias, instalações sanitárias e todas as demais situações especificadas de caráter construtivo que as plantas baixas, cortes e elevações não demonstrem com clareza.

Os detalhamentos deverão ser executados em plantas, cortes, vistas ou mesmo perspectivas, nas escalas mais adequadas.

g) 	Memorial Descritivo / Especificações

Constar a identificação da obra e sua dimensões genéricas e o método construtivo predominante. Constar ainda, todos os dados necessários a perfeita especificação dos materiais, medidas comerciais e, quando solicitado, características normativas e físicas específicas como resistência a temperatura, desgastes, normas técnicas aplicáveis, etc;

De acordo com a Lei nº 8.666, sobre Licitações e Contratos administrativos, é vedado incluir marcas, características e especificações exclusivas no objeto da licitação, a não ser quando for tecnicamente justificável, não se admitindo preferência por marcas. Assim sendo, as especificações devem ser bem detalhadas, incluindo as exigências considerando necessárias, mas tomando-se cuidado de não restringir a competitividade da licitação. Recomendamos, então, que as especificações sejam apresentadas de acordo com as exigências da Lei, e quando a referência à marca for imprescindível, esta deverá ser feita com no mínimo 3 (três) marcas, além da citação: ou similar dentro do mesmo padrão de qualidade.

2.2 	Projeto de Terraplenagem

Elementos mínimos:

- Planta planialtimétrica, indicando a movimentação de terra;

- Perfis longitudinais (perfil natural e a terraplenagem);

- Indicação do nível da vizinhança e edificações;

- Quantitativo de movimento da terra (corte e aterro, empréstimo, DMT, etc);

- Especificação dos parâmetros mínimos do aterro (grau de compactação);

- Memorial Descritivo.

2.3 	Fundações

O projeto de fundações deverá seguir as normas da ABNT, em especial a NBR 6122/96.

Deverá conter, no mínimo:

- Planta de localização dos pilares, por eixos, com respectivas cargas;

- Planta de locação dos diversos elementos da fundação, com especificação de todas as suas medidas geométricas e cotas de bases em relação ao mesmo RN utilizado pelo levantamento topográfico;

- Cortes longitudinais e transversais de todos os elementos, mostrando os detalhes construtivos e geométricos de cada um deles;

- Detalhes específicos de cada elemento das fundações projetadas;

- Indicação da resistência(s) do(s) concreto(s) utilizado(s) (fck);

- Indicação da (s) resistência(s) do terreno na(s) cota(s) de apoio das fundações, Mpa;

- Projetar, especificar, acompanhar e indicar rebaixamentos de lençol freático quando necessário;

- Projetar, especificar e acompanhar contenções e escoramentos especiais, temporários ou definitivos;

- Definir os taludes das escavações a céu aberto de acordo com as prescrições da NBR 9061;

- Elaborar as especificações relativas aos serviços de reaterro nas áreas em torno das estruturas;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais;

- Memória de cálculo/Relatório.

2.4 	Projeto Estrutural

Objetivo

Definir e especificar os serviços constantes do projeto final das estruturas de concreto armado, protendido, metálica e madeira nos projetos de edificações.

Normas

O projeto estrutural deverá atender as normas da ABNT, em especial as normas abaixo:

- NBR 6118 – Projeto e execução de obras de concreto armado;

- NBR 7480 – Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado;

- NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas;

- NBR 6123 – Forças devido ao vento em edificações;

- NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

- NBR 7188 – Cargas móveis em ponte rodoviária e passarela de pedestres;

- NBR 7197 – Projeto de estruturas de concreto protendido;

- NBR 7482 – Fios de aço para concreto protendido;

- NBR 7483 – Cordoalhas de aço para concreto protendido;

- NBR 7191 – Execução de desenhos para obras de concreto simples ou armado;

- NBR 12655  - Preparo, lançamento e controle do concreto.

Elementos Básicos

Serão considerados os seguintes elementos básicos condicionantes para o desenvolvimento do projeto:

- Projeto arquitetônico;

- Anteprojetos dos demais projetos complementares;

- Definição da solução construtiva.

Elementos Mínimos de Apresentação

Projeto estrutural em concreto armado e/ou protendido

- Planta de locação (por eixos) e cargas dos pilares;

- Cortes transversais e longitudinais da estrutura, localizados nos pontos mais significativos da edificação, para esclarecer o maior número de informações sobre o projeto;

- Planta, cortes, elevações de todas as peças da estrutura necessários ao perfeito conhecimento das formas, dimensões e seções;

- Adotar convenções que permitam visualizar com facilidade as diferenças de níveis. As lajes ou partes de lajes rebaixadas deverão ser hachuradas ou coloridas de modo a destacar planos deferentes. As espessuras das lajes deverão, obrigatoriamente, ser indicadas em cada laje ou nota a parte;

- Contar nos desenhos de forma a composição de cargas adotadas nas diversas lajes do projeto;

- Desenhos para execução de armaduras, contendo todos os dados necessários à boa execução da armadura. Todas as barras e posições devem estar perfeitamente definidas tanto nas dimensões quanto na sua colocação na forma;

- Indicação do quadro de aço, com numeração e nomenclatura adequadas, quantidades, comprimento de cada barra e comprimento total;

- Indicação  do volume de concreto, área de formas e o resumo de aço por prancha;

- Adotar as classes de aço CA-50A e CA-60B;

- Indicação da resistência à compressão aos vinte e oito dias (fck) do concreto;

- Será exigido  fck igual ou superior a 18 Mpa;

- Indicação do nível de cada pavimento projetado em relação ao mesmo RN utilizado pelo topógrafo e pelo projeto arquitetônico:

- A localização das juntas de dilatação e a dimensões dos elementos estruturais nos dois lados das juntas, deverão ser estudadas de modo a minimizar as interferências dos dispositivos de vedação com as armaduras e permitir uma concretagem bem feita em torno destes. As juntas de dilatação deverão ter sua estanqueidade garantida por dispositivos de vedação com elastômero ou equivalente;

- Definir através de plantas, cortes e elevações com indicação de sua orientação e dimensões inclusive se serão fechadas, as aberturas necessárias á passagem de tubulações principais de instalações hidráulicas, elétricas, mecânicas e outras;

- Indicação de contra flecha em vigas e lajes, quando for o caso;

- Quantitativo de materiais;

- Memorial Descritivo.

Para projetos de concreto protendido será exigido ainda:

- Posicionamento dos fios e cordoalhas dentro da estrutura por meio de plantas, seções, elevações e até mesmo, quando for necessário, tabela das alturas dentro da peça;

- Detalhamento das ancoragens;

- Resumo contendo a especificação dos fios e cordoalhas, o número de cordoalhas, comprimento dos cabos, peso, comprimento das bainhas, a força nos cabos e o alongamento;

- Detalhamento das armaduras de fretagem dos cabos através de plantas, seções e elevações;

- Será exigido fck igual ou superior a 25 Mpa.

Projeto de Estrutura Metálica

O projeto final deverá contemplar os seguintes itens:

- Planta de locação (por eixos) e cargas dos pilares;

- Cortes transversais e longitudinais, da estrutura, localizados nos pontos mais significativos das edificações para esclarecer o maior número de informações sobre o projeto;

- Formato e seções de todos os elementos estruturais, inclusive detalhamento executivo;

- Especificação dos perfis, preferencialmente os dispositivos no mercado, com indicação da resistência e do tratamento anticorrosivo;

- Detalhamento de todas as ligações em escala apropriada;

- Especificação e detalhamento do meio ligante;

- Detalhamentos necessários a perfeita execução do projeto;

- Indicação do nível de cada pavimento projetado em relação ao mesmo RN utilizado pelo levantamento topográfico;

- Locação e valores das reações das estruturas metálicas sobre as fundações ou estruturas de  concreto armado;

- Indicação de proteção de fundo e pintura de estruturas;

- Planta de chumbadores a serem fixados nas estruturas de concreto armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

Projeto Estrutural em Madeira

O projeto final deverá contemplar os seguintes itens:

- Planta de locação (por eixo) e cargas dos pilares;

- Corte estrutural transversal e longitudinal, localizados nos pontos mais significativos das edificações para esclarecer o maior número de informações sobre o projeto;

- Formas e seções de todos os elementos estruturais, inclusive detalhamento executivo;

- Detalhamento de todas as ligações em escala apropriada;

- Especificação e detalhamento de meio ligante;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;

- Indicação do nível de cada pavimento projetado em relação ao mesmo RN utilizado na sondagem;

- Especificação da espécie da madeira a ser utilizada e o seu tratamento, se for o caso;

- Locação e valores das reações das estruturas de madeira sobre as fundações ou estruturas de concreto armado;

- Planta de chumbadores a serem fixados nas estruturas de concreto;

- Detalhar as bitolas, fixação, encaixe e apoio para as estruturas apoiadas sobre lajes pré-moldadas;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

Projeto Estrutural para Estrutura Pré-moldada de Concreto Armado e/ou Protendido

Deverão ser obedecidas as normas da ABNT, além das recomendações estabelecidas nas Especificações Técnicas para Produção de Elementos Pré-fabricados de Concreto do Instituto do Concreto Pré-fabricado nº ICP 1001/95 que dita as condições técnicas a serem observadas no projeto, na fabricação, manuseio e montagem dos elementos pré-fabricados.

É necessário obedecer às recomendações das normas abaixo:

- ICP 1001/05 – Especificações Técnicas para Produção de Elementos Pré-fabricados de concreto do Instituto do Concreto Pré-fabricado;

- NBR 6118 – Projeto e execução de obras de concreto armado;

- NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-fabricado.

a) Projeto de Execução

O fabricante fornecerá ao contratante um projeto completo, em escala, com indicação de todas as informações necessárias para que possa detalhar a partir dele os demais projetos, tais como: elétrico, hidráulico, caixilhos, revestimentos e outros, inclusive o projeto estrutural em concreto armado moldado “in loco” e de complementação, se for o caso;

- Manual de Utilização

O fabricante deve fornecer ao contratante um manual contendo todas as informações necessárias para a correta utilização do edifício. Este manual deve conter informações, tais como:

- Regiões perfuráveis para os diversos tipos de peças utilizadas na obra;

- Detalhe do capeamento do piso, com armação e uma sugestão de locação das juntas de concretagem;

- Detalhe de armação das alvenarias nos pilares pré-fabricados;

- Sugestão de detalhes de fixação de pára-raios;

- Detalhe de fixação do trilho da ponte na viga pré-fabricada;

- Detalhe dos pendurais a serem instalados na cobertura com indicação das cargas admissíveis.

c) Projeto Estrutural

O projeto estrutural deve ser executado de acordo com as recomendações das normas brasileiras, em especial a NBR 6118/78 7197/82 e NBR 9062/85.

O projeto estrutural deve ser desenvolvido por uma equipe especializada de projetos, formada por engenheiros calculistas, projetistas e desenhistas que devem executar o dimensionamento e detalhamento das peças levando em conta as fases da fabricação, manuseio, armazenamento, transporte, montagem e serviço (inicial e final).

2.5 Projeto de Instalações Hidro-Sanitárias

A execução dos projetos e especificações das instalações hidro-sanitárias deverão atender às recomendações das últimas revisões nas normas específicas da ABNT, as exigências das empresas concessionárias dos serviços públicos (SANEPAR) e as recomendações dos principiais fabricantes;

No caso de reforma e/ou ampliação, deverá ser feito um levantamento “in loco” das instalações existentes;

As instalações deverão ser dimensionadas e projetadas com folga suficiente para garantir o funcionamento dos sistemas com conforto, facilidade de manutenção e segurança, prevendo inclusive um pequeno aumento da população de usuários, sem entretanto, provocar grandes distorções de custos,operacionais ou de limpeza e manutenção;

O projeto deverá ser aprovado na SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná.

Água Fria

O projeto das instalações de água fria deverá possuir os seguintes elementos mínimos:

- Planta de situação da edificação, com indicação das aduções (ramal de alimentação de rede pública ou poço profundo);

- Plantas de todos os pavimentos, com representação dos reservatórios (cisterna e caixa d´água), barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificações dos materiais e diâmetro das tubulações;

- Esquemas verticais das instalações (cortes);

- Detalhamento das áreas molhadas, com especificação genérica do nível das peças utilizadas para ligação dos principais pontos de consumo (bacia sanitária,  mictório, lavatório, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, etc);

- Detalhamento das instalações especiais, caso necessárias, estação redutora de pressão, filtros, pressurizadores, etc;

- Esquema isométrico geral e de cada área molhada, com indicação das cotas verticais horizontais;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado;

- Memorial descritivo e quantitativo de materiais;

- Quantitativo de materiais.

Água Quente

No projeto das instalações de água quente, tomar especial cuidado com a localização dos equipamentos de sistema de aquecimento, de forma a proporcionar facilidade de acesso, limpeza e manutenção;

Especificar isolamento térmico e proteções contra corrosão e ataque químico (tubulações embutidas) adequadas a cada condição;

O projeto deverá cuidar para que não ocorram reações galvânicas pelo contato de materiais potencialmente eletrolíticos.

Elementos mínimos do projeto:

- Planta de situação da edificação, com indicação dos equipamentos do sistema de aquecimento (aquecedores, reservatórios, placas, etc.);

- Plantas de todos os pavimentos, com representação dos reservatórios (cisterna e caixa d´água), barriletes, prumadas, ramais, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificação dos materiais e diâmetro das tubulações;

- Esquemas verticais das instalações (cortes);

- Detalhamento das áreas molhadas, com especificação genérica do nível das peças utilizadas para ligação dos principais pontos de consumo;

- Esquema isométrico geral e de cada área molhada, com indicação das cotas verticais e horizontais;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

Esgoto

O sistema de esgoto deverá obrigatoriamente seguir a filosofia do sistema separado absoluto, ou seja, não será admitida a interligação com o sistema de águas pluviais.

O projeto deverá conter:

- Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à rede pública ou ao sistema de tratamento de esgoto devidamente aprovado quando não houver rede no local;

- Plantas de todos os pavimentos, com representação dos coletores, prumadas, ramais, ventilações, redes e pontos de consumo/atendimento, com especificação dos materiais e diâmetro das tubulações;

- Esquemas verticais das instalações (cortes);

- Detalhamento das áreas molhadas, com especificação genérica do nível das peças utilizadas para ligação dos principais pontos de consumo (bacia sanitária, mictório, lavatório, pia de cozinha, torneira de lavagem, chuveiros, registros gerais, etc);

- Detalhamento dos sistemas especiais, recalques, fossa séptica, sumidouro, caixas de passagem, etc., caso existam;

- Esquema isométrico geral e de cada área molhada, com indicação das cotas verticais horizontais;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado;

- Memorial descritivo e quantitativo de materiais;

- Quantitativo de materiais.

Deverão ser projetados, especificados e detalhados todos os dispositivos de fixação, ancoragem e suspensão de tubulações;

Os sistemas de recalque de esgotos, se necessário, deverão ser dimensionados com 02 (dois) conjuntos motor-bomba para permitir a manutenção sem a interrupção da operacionalidade do sistema;

As caixas de passagem projetadas deverão estar localizadas dentro de limites máximos de distância de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das tubulações. Especial cuidado deverá ser tomado na especificação das tampas das mesmas, para permitir a estanqueidade quanto a odores e para evitar a entrada de água pluviais.

Águas Pluviais

As instalações do sistema de captação, condução e disposição das águas pluviais deverão seguir a filosofia do sistema separador absoluto, ou seja, não será admitida a interligação ou a interseção com o sistema de esgotos;

O projeto de captação, condução e disposição de águas pluviais deverá incluir a solução de todas as drenagens que eventualmente se façam necessárias;

Especial cuidado deverá ser dispensado a solução para captação e condução dos escoamentos superficiais. Deverão ser projetados e especificados as captações, conduções e disposições de águas de chuva incidentes sobre os telhados lajes impermeabilizadas, terraços, floreiras e jardins (convenientemente separadas dos sólidos por mantas permeáveis ou outros processo mecânicos);

As caixas de passagem projetadas deverão estar localizadas dentro de limites máximos de distância de forma a facilitar a limpeza e desentupimento das tubulações.

Deverá conter no mínimo:

- Planta de situação da edificação, com indicação da interligação do sistema à rede pública;

- Detalhes dos condutores e das caixas de passagem;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

2.6 Projeto de Instalação Elétricas e Complementares

Projeto de Instalações Elétricas

O projeto de instalações elétricas deverá obedecer às prescrições das normas específicas da ABNT, particularmente a NBR-5410 – Procedimentos de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e NBR-5413/91 – Iluminação de Interiores, também deverá atender aos regulamentos e padrões da empresa concessionária do fornecimento de energia elétrica da região, COPEL (Companhia Paranaense de Energia), e às especificações dos fabricantes.

Elementos mínimos do projeto:

- Levantamento “in loco” das instalações existentes (só em caso de reforma e/ou ampliação);

- Estudo da entrada de energia;

- Plantas gerais dos pavimentos, indicando as redes de alimentação e distribuição de energia, com indicação dos circuitos, bitolas dos tubos e condutores;

- Ramais alimentadores;

- Planta de situação com indicação das caixas de passagem, poste de entrada, ramal de alimentação e outros detalhes importantes;

- Quadros de distribuição e respectivos diagramas unifilares, com equilíbrio de fases;

- Prumada;

- Planta e cortes da cabina de medição, proteção, transformação e distribuição;

- Detalhamentos específicos necessários à perfeita execução dos serviços;

- Planta e locação e dimensões dos furos necessários na estrutura de concreto armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

O projeto elétrico deverá ser acompanhado de orientações quanto ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvidas e garantir um bom desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados. Além disso, deverá ser aprovado na COPEL.

Projeto de Proteção Atmosférica

O projeto de proteção atmosférica deverá seguir as normas da ABNT, principalmente a BR-5419.

Deverá conter:

- Localização, especificação e identificação do(s) captor (es) pára-raios ou mesmo “gaiolas” quando necessárias;

- Forma e caminho de ligação entre os captores e o sistema de aterramento;

- Projeto e especificação do sistema de aterramento, com definição da resistência de terra máxima;

- Ensaios e procedimentos para medição da resistência de terra;

- Memória descritiva detalhada do projeto de proteção atmosférica

- Quantitativo de materiais.

Projeto de Instalação de Rede de Lógica e Estabilizada

Deverão ser atendidas as necessidades quanto a localização, quantidade de pontos, caminhamento dos eletrodutos, calhas ou canaletas, caixas de passagem, caixas terminais, cabos e conectores;

O projeto da rede de lógica deverá ser executado de forma a contemplar uma rede estruturada (pré-cablagem) ou deverá ser conduzida através de plenos ou “shafts”.

Elementos mínimos:

- Projeto das instalações de rede de lógica;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto aramado;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;

- Memória descritiva e quantitativa de matérias;

- Quantitativo de materiais.

Projeto de Instalação de Antenas

Elementos mínimos:

- Projeto do sistema de antena solicitada;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura de concreto armado;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução dos serviços;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

2.7 	Projeto de Instalações Telefônicas

O projeto deverá seguir as normas atuais da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações);

O projeto deverá ter a aprovação do órgão competente.

Deverá conter:

- Levantamento “in loco” das instalações existentes (só em caso de reforma e/ou ampliação);

- Plantas gerais dos pavimentos, indicando caminhamentos e bitolas das tubulações, cablagem e posicionamento dos quadros e caixas de saída;

- Corte esquemático das tubulações com cablagem;

- Planta de situação e locação da edificação com indicação da entrada e interligação á rede pública;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução dos projetos;

- Locação, dimensionamento e detalhamentos de centrais de telefonia (PABX, KS, rede de troncos, etc.);

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura de concreto armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

2.8 	Projeto de Prevenção Contra Incêndios

Deverão ser atendidas as normas e especificações do Corpo de Bombeiros da PMEP;

O projeto deverá ser aprovado no CB

O projeto compreenderá, no mínimo:

- Planta de situação;

- Plantas gerais com distribuição de hidrantes e extintores;

- Detalhes dos hidrantes, extintores, barreiras físicas, saídas de emergência e outros que se fizerem necessários;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

Projeto de Detecção de Incêndio

Deverão ser atendidas as normas e especificações do Corpo de Bombeiros.

O projeto compreenderá, no mínimo:

- Planta de situação;

- Projeto das instalações de detecção de incêndio;

- Detalhar sprintlers, detectores de fumaça e alarmes;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto  armado;

- Memorial descritivo e relação quantitativa de materiais.

Projeto de Instalação de GLP

Deverão ser atendidas as normas e especificações da ABNT;

Especial atenção deverá ser dada a localização da central de GLP e abrigo dos botijões, para permitir, além do atendimento às exigências quanto à ventilação e segurança, a facilidade de acesso e transporte dos cilindros.

Deverá conter no mínimo:

- Planta de situação;

- Planta dos pavimentos e locais atendidos, com indicação dos caminhamentos das tubulações;

- Detalhes necessários à perfeita execução dos serviços;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de Materiais.

2.9	Projeto de Instalações de Ar Condicionado, Ventilação Mecânica e Exaustão

O projeto de instalações de ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão deverão atender as necessidades de cada caso, tendo em vista o tipo de ocupação e a atividade desenvolvida, e deverão seguir as recomendações e normas da ABNT;

Para todo os casos deverão ser analisadas no mínimo 02 (duas) alternativas de solução, sistema ou equipamento, buscando as justificativas para a definição pela alternativa de melhor performance e desempenho técnico-econômico;

As especificações e memórias de cálculo deverão incluir os dados de vazão e temperatura das diversas partes do sistema, para permitir o rebalanceamento após as manutenções.

Elementos mínimos:

- Projeto das instalações de ar condicionado, ventilação mecânica e exaustão;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto  armado;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais;

- Memória de cálculo.

2.10	Projeto de Impermeabilizações

Deverão ser projetados para cada área, sistema compatíveis e coerentes com os tipos de uso e graus de umidade aos quais os locais estão submetidos.

Informações básicas:

- Projeto final das impermeabilizações;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

2.11 	Projeto de Isolamento Térmico

Deverão ser projetados e especificados os isolamentos térmicos para os locais sujeitos a temperaturas elevadas ou baixas. As soluções deverão ser compatibilizadas do ponto de vista técnico e estético com os ambientes projetados.

Informações básicas:

- Projeto final dos isolamentos térmicos;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;

- Memorial descritivo detalhado;

- Quantitativo de materiais.

2.12 	Projeto de Isolamento Acústico

Deverão ser projetados e especificados os isolamentos acústicos para os locais sujeitos a níveis de ruídos prejudiciais à saúde.

Informações básicas:

- Projeto final dos isolamentos acústico;

- Detalhamentos necessários a perfeita execução do projeto;

- Memorial descritivo detalhado;

- Quantitativo de materiais.

2.13 	Projeto de Comunicação Visual

Elementos mínimos:

- Plantas baixas com a localização de todos os letreiros que deverão proporcionar a perfeita identificação de todos os ambientes internos e externos das edificações, bem como acessos, caminhos, sentidos, dispositivos de segurança, etc.;

- Detalhamento de todos os letreiros e dispositivos de fixação;

- Memorial descritivo;

- Quantitativo de materiais.

2.14 	Projeto de Sonorização

O projeto de sonorização ambiental para música e avisos deverá atender a todos os pavimentos especificados.

Será composto de no mínimo:

- Projeto de sonorização;

- Detalhamentos necessários à perfeita execução do projeto;

- Planta de locação e dimensões dos furos necessários na estrutura em concreto armado;

- Memória descritiva;

- Quantitativo de materiais.

3. 	PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

Deverá ser elaborado um plano de execução da obra constando no mínimo os seguintes itens, compatibilizados com o cronograma:

- Definição da circulação de veículos no sistema viário (mapa 1:10.000);

- Definição da circulação de pedestres e veículos;

- Etapas construtivas;

- Ações em relação às interferências existentes no local (elétrico, água, esgoto, telefone, fibra ótica, árvores, gás, etc);

- Remanejamento das atividades existentes no equipamento a ser reformado ou ampliado (banca de revista, lanchonete, paradas de ônibus, etc.)

4. 	MEMORIAL DESCRITIVO

No memorial descritivo, de acordo com a Lei nº 8.666, sobre as Licitações e Contratos administrativos, é vedado incluir marcas, características e especificações exclusivas no objeto da licitação, a não ser quando for tecnicamente justificável, não se admitindo preferência por marcas. Assim sendo, as especificações devem ser bem detalhadas, incluindo as exigências consideradas necessárias, mas tomando-se cuidado de não restringir a competitividade da licitação. Recomendamos, então que as especificações técnicas sejam apresentadas de acordo com as exigências da lei, e quando a referência à marca for imprescindível, esta deverá ser feita com no mínimo 3 (três) marcas, além da citação: ou similar dentro do mesmo padrão de qualidade;

O Projeto deverá ser acompanhado de orientações quanto ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados;

O memorial descritivo deverá conter no mínimo os seguintes itens na  ordem indicada a seguir:

- Objeto com descrição sumária da obra (localização, dimensões, finalidade, população beneficiada, etc);

- Sistema construtivo (justificativa e descrição da solução adotada);

- Normalização;

- Mobilização, instalação e desmobilização;

- Especificações técnicas para cada projeto. As especificações constarão no mínimo de:

  - Materiais a serem empregados;

  - Aplicação dos materiais e cuidados especiais;

  - Eventuais ensaios;

  - Cuidados com a manutenção;

  - Descrição de acabamentos;

  - Manuseio e armazenagem dos materiais.

5. 	ORÇAMENTO

Deverá ser elaborado o orçamento discriminativo da obra contendo quantidades, preços unitários e totais, utilizando a tabela de preços da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP);

Para os serviços que não constarem da referida tabela deverá ser elaborada a composição de preços unitários.

6. 	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Deverá ser elaborado o cronograma da obra coerente com o seu grau de complexidade.

7. 	PADRÕES DE APRESENTAÇÃO

- Apresentação Gráfica e Formato

Os desenhos deverão obedecer aos seguintes  padrões:

- Modelos de prancha A0, A1, A2, A3 e A4, sendo preferencialmente apresentadas em tamanho A1;

- Os textos deverão ser em tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT, letra arial 12, espaço 1. A impressão deverá ser feita em impressora com definição mínima de 300 DPl;

- Os desenhos de anexos ao memorial descritivo deverão ser, preferencialmente em A3.

- Arquivos Digitalizados

Os estudos e desenhos deverão ser entregues da seguinte forma:

- Em AUTOCAD R-14 (desenhos);

- Gravados em CD (duas cópias);

- Jogos de projetos plotados (duas plotagens);

- Os projetos deverão ser entregues em arquivos tipo PLT, com exceção do projeto arquitetônico e do Levantamento Topográfico que deverão também ser entregues em Arquivo DWG;

- Os textos em Word/98;

- As planilhas em excel/98 (modelo IPPUC).

Os arquivos deverão ter a seguinte organização no CD:

- Pasta com nome da obra;

- Sub-pasta por tipo e projeto.

Os tipos de projetos deverão obedecer a seguinte codificação:

| NOME DO PROJETO | CÓDIGO | NUMERAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Relatório | RELAT | X |
| Memorial Descritivo | MEMO | X |
| Plano de Execução da Obra | PLANO | X |
| Projeto Arquitetônico | ARQUI | 01/XX |
| Projeto de Terraplenagem | TERRA | 01/XX |
| Projeto Estrutural | ESTRU | 01/XX |
| Projeto Hidro Sanitário | HIDRO | 01/XX |
| Projeto de Instalações Elétricas, Proteção Atmosférica, Rede de Lógica e Antena | ELETR | 01/XX |
| Projeto de Instalação Telefônica | TELEF | 01/XX |
| Projeto de Prevenção de Incêndio | INCEN | 01/XX |
| Projeto de Ar Condicionado | ARCON | 01/XX |
| Projeto de Impermeabilização | IMPER | 01/XX |
| Projeto de Isolamento Térmico | TERMI | 01/XX |
| Projeto de Isolamento Acústico | ACUST | 01/XX |
| Projeto de Comunicação Visual | COMUN | 01/XX |
| Orçamento | ORÇAM | 01/XX |
| Cronograma das Obras | CRONO | X |

XX – representa o número da última prancha do projeto.

Os arquivos não deverão ser entregues compactados (zip; arj. etc).

Padrões de Desenho para o Autocad 14;

A simbologia e os padrões de desenho serão fornecidos pelo IPPUC, inclusive o modelo de carimbo.

- Volume de Entrega

Os volumes de entrega deverão ser montados em capas duras conforme padrão fornecido pelo IPPUC, com a seguinte ordem:

- Folha Título;

- Ficha Técnica;

- Índice;

- Mapa de Situação;

- Relatório

- Plano de Execução da Obra;

- Projeto Arquitetônico;

- Projeto de Terraplenagem;

- Projeto Estrutural;

- Projeto Hidro Sanitário;

- Projeto de Instalações elétricas, Projeto Atmosférico; Rede de Lógica e Antenas;

- Projeto de Instalações Telefônicas;

- Projeto de Prevenção de Incêndio;

- Projeto de Ar Condicionado;

- Projeto de Impermeabilização;

- Projeto de Isolamento Térmico;

- Projeto de Isolamento Acústico;

- Projeto de Comunicação Visual;

- Orçamento;

- Cronograma das Obras;

- Planilhas e composição e preços unitários.

O memorial descritivo deverá ser entregue em volume encadernado com espiral e capa padronizada pelo IPPUC.

C.  	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO

PROJETOS

O projeto será desenvolvido em duas fases:

Estudo Preliminar;

Projeto executivo.

    - ESTUDO PRELIMINAR

  - Questões a serem respondidas:

Meio de transmissão das imagens;

Operação e gerenciamento centralizado ou descentralizado;

Custo benefício de cada alternativa;

Definição das etapas de execução;

  - Elementos para elaboração do estudo preliminar

Mapa de localização dos terminais (a ser fornecido pelo IPPUC);

Planta baixa dos terminais (a ser fornecida pela URBS);

Mapas de arruamento;

Projeto do sistema de CFTV (a ser fornecido pela URBS)

- O PROJETO EXECUTIVO

O projeto será desenvolvido com base na alternativa definida pelo estudo preliminar.

2.1	Objetivo

O objetivo do projeto é a elaboração de um sistema para o monitoramento do tráfego urbano e da segurança nas vias e nos terminais de transporte coletivo, através de câmeras a serem instaladas em pontos estratégicos da cidade de Curitiba.

2.2	Características do Sistema

O sistema deverá ser dimensionado para suportar as câmeras e prever a possibilidade de expansão futura.

O sistema permitirá o monitoramento visual, em tempo real, de todas as ocorrências ao longo das vias e áreas internas dos terminais, conferindo maior agilidade, não só na prestação dos serviços da URBS, como também no acionamento de outros órgãos que se façam necessários como Corpo de Bombeiros, Ambulâncias, Polícia e outros;

O sistema será constituído de pontos remotos interligados a uma ou mais centrais  de operação, através de redes de dutos e cabos de fibras óticas. O conjunto de equipamentos compreende a matriz de seleção monitores  de vídeo, multiplexadores, gravadores, “no-break” e câmeras de vídeo;

2.3 Elementos Mínimos do Projeto

Deverão obedecer as prescrições das normas específicas da ABNT, particularmente a NBR-5410 (Procedimentos e Instalações Elétricas de Baixa Tensão), bem como atenderem os regulamentos e padrões da empresa concessionária do fornecimento de energia;

Deverá ser apresentada a relação de consumo de energia de todos os equipamentos de cada ponto remoto e para a central ou centrais de operações;

Apresentar projeto do sistema de energia elétrica necessária à alimentação de todos os equipamentos da central. Neste projeto deverá constar o sistema UPS (No-Break), quadros de distribuição, encaminhamento dos cabos, caixas de derivação, tomadas, etc;

Indicar a necessidade de alimentação de energia para cada peça de equipamento. Definir junto à concessionária local de energia elétrica, os pontos de alimentação provindos do circuito de alimentação prioritário da concessionária, para a alimentação dos equipamentos;

Para os pontos remotos, deverá fornecer uma relação com as necessidades de alimentação e elaborar o processo técnico para obter permissão de uso do circuito de alimentação prioritário da concessionária. Neste processo deverá constar o diagrama elétrico e o dimensionamento das caixas equipadas com disjuntores e centelhadores a serem fornecidos;

Projeto das obras civis complementares necessárias para o encaminhamento dos cabos de energia do ponto de saída do circuito de alimentação prioritário da concessionária até os equipamentos remotos;

Projeto das obras civis complementares necessárias para o encaminhamento das redes de fibras óticas do ponto de captação até a central de operações;

Apresentar desenhos, literatura ou outras informações detalhadas que demonstrem a qualidade e funcionalidade do material especificado.

Características dos Equipamentos

Os equipamentos propostos deverão operar com alimentação de 115VCA, com oscilações de até +/-15% (quinze por cento) do valor nominal, 60 Hz, +/-5%;

Os equipamentos deverão ser protegidos contra ruídos elétricos e espúrios provenientes da rede elétrica de alimentação;

A lista de equipamentos é constituída dos seguintes itens principais:

Câmeras;

Lentes (Fixas, Zoom e Auto Íris);

Acessório de câmeras (suportes, gabinetes e motores de pan/tilt);

Monitores;

Unidades Centrais de Processamento (CPU) – Controlador Principal;

Impressoras;

Computadores de vídeo, painéis ou estruturas;

Gravadores de vídeo, multiplexadores;

Cabos diversos, fios, conectores e hardware e associados;

Relês e temporizadores;

Posteamento;

Fontes de alimentação.

Todos os componentes do sistema de controle devem completamente compatíveis entre si e com o projeto existente para a central de controle de tráfego;

Todos os materiais e equipamentos devem ser standard, equipamento normal e atual de linha.

2.4	Programação do Sistema

O Projeto deverá prever suporte de programação para a implementação, no mínimo, das seguintes aplicações:

Interface com outros sistemas de computadores através de uma metodologia padrão da indústria de computadores;

Interface com unidades de vídeo gráfico em tempo real utilizando comunicação RS-232;

Definir os requisitos e formatos da base de dados da rede de comutação de vídeo;

Formulários a serem utilizados para coleta e entrada de dados;

Instruções para utilização dos formulários;

Exemplos de seqüência de preenchimento;

A Programação deverá inicialmente ser configurada de acordo com o projeto.

2.5	Supervisão de Trabalho

A consultora deverá  supervisionar os trabalhos do começo ao fim;

O Supervisor deve manter a coordenação contínua com o coordenador do projeto, para ficar a par do progresso e informar-se de quaisquer problemas que possam surgir. Isto é absolutamente essencial de modo que interferências com as operações diárias sejam mantidas ao mínimo nível possível.

2.6	Normas e Padrões

O Projeto deve ser executado de acordo com as normas e padrões federais, estaduais e locais aplicáveis e vigentes ao inicio da instalação. A seguinte lista resume alguns padrões aplicáveis:

IEEE, RS170 variável standard;

IEEE, NTSC (color camera broadcast);

NEC;

PAL (color camera broadcast, Europe);

CCIR (monochrome standard, Europe);

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

Onde mais de uma norma ou regulamentação são aplicáveis, deve-se utilizar a mais rigorosa;

A instalação, identificação e terminação de cabos devem ser executadas de acordo com o guia de instalação técnica;

Na ausência de recomendações na aplicação dos cabos, a consultora deverá  assegurar que os cabos escolhidos atendam todos os requisitos técnicos do equipamento a ser instalado.

- MEMORIAL DESCRITIVO

No memorial descritivo, de acordo com a Lei nº 8.666, sobre Licitações e Contratos administrativos, é vedado incluir marcas, características e especificações exclusivas no objeto de licitação, a não ser quando for tecnicamente justificável, não se admitindo preferência por marcas. Assim sendo, as especificações devem ser bem detalhadas, incluindo as exigências consideradas necessárias, mas tomando-se cuidado de não restringir a competitividade da licitação. Recomendamos, então, que as especificações técnicas sejam apresentadas de acordo com as exigências da lei, e quando a referência à marca for imprescindível, esta deverá ser feita com no mínimo 3 (três) marcas, além da citação: ou similar dentro do mesmo padrão de qualidade;

O projeto deverá ser acompanhado de orientações quando ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvida e garantir um bom desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados;

O memorial descritivo deverá conter no mínimo os seguintes itens na ordem indicada a seguir:

Objeto com descrição sumária da obra (dimensões, finalidade, população beneficiada, etc.);

Justificativa do sistema adotado;

Normalização;

Mobilização, instalação e desmobilização;

O anexo específico para  cada estudo ou projeto;

A especificação técnica de cada projeto, constando no mínimo de:

Materiais a serem empregados;

Aplicações dos materiais e cuidados especiais;

Eventuais ensaios;

Cuidados com a manutenção;

Descrição de acabamento;

Manuseio e armazenagem do material.

- ORÇAMENTO

Deverá ser elaborado o orçamento discriminativo da obra contendo quantidades, preços unitários e totais.

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Deverá ser elaborado o cronograma da obra coerente com o seu grau de complexidade.

- PADRÕES DE APRESENTAÇÃO

6.1	Apresentação gráfica e formato

Os desenhos deverão obedecer aos seguintes padrões:

Modelo de prancha A1 (regra geral para todos os projetos);

Os textos deverão ser de tamanho A4 com formatação segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espaço 1. A impressão deverá ser feita em impressora com definição mínima de 300 DPI;

Os desenhos dos anexos ao memorial descritivo deverão ser, preferencialmente em A3.

6.2	Arquivos digitalizados

Os estudos e desenhos deverão ser entregues da seguinte forma:

Em AUTOCAD R-14 (desenhos);

Gravados em CD (duas cópias);

Jogos de projetos plotados (duas plotagens);

Os projetos deverão ser entregues em arquivos DWG e PLT;

Os textos em Word/98;

As planilhas em Excel/98 (modelo IPPUC).

Os arquivos deverão ter a seguinte organização no CD:

Pasta com o nome da obra;

Sub-pasta por tipo de projeto;

6.3	Padrões de desenho para o AUTOCAD

A simbologia e os padrões de desenho serão fornecidos pelo IPPUC, inclusive o modelo de carimbo.

6.4 Volume de entrega

Os volumes de entrega deverão ser montados em capas duras conforme padrão fornecido pelo IPPUC.

O memorial descritivo e o estudo preliminar deverão ser entregues em volume encadernado com espiral e capa padronizada pelo IPPUC.