SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO GERAL	4

2	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	4

2.1	TOPOGRAFIA E ESTRATIGRAFIA	4

2.2	CLIMA	9

2.3	HIDROLOGIA	11

2.4	GEOLOGIA	15

2.5	PEDOLOGIA	17

2.6	GEOMORFOLOGIA E VEGETAÇÃO	18

2.7	GEOTECNIA	20

3	PAVIMENTAÇÃO	22

3.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	22

3.2	MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	23

3.3	DIRETRIZES PARA DIMENSIONAMENTO	27

3.4	DIMENSIONAMENTO DO GRUPO A	28

3.5	DIMENSIONAMENTO DO GRUPO B	30

3.6	QUANTITATIVOS	32

4	TERRAPLENAGEM	33

4.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	33

4.2	DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO	33

4.3	SOLUÇÃO DE PROJETO	34

4.4	QUANTITATIVOS	35

5	GEOTECNIA	36

5.1	CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS	36

5.2	ANÁLISES DE DEFORMABILIDADE	40

5.3	RECALQUES DA SOLUÇÃO DE PROJETO	42

5.4	ANÁLISES DE ESTABILIDADE	43

5.5	ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO DE PROJETO	44

6	SISTEMA DE DRENAGEM	46

6.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	46

6.2	MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO	48

6.3	DIRETRIZES PARA DIMENSIONAMENTO	51

6.4	DIMENSIONAMENTO DE SARJETAS	52

6.5	DIMENSIONAMENTO DE ALAS	53

6.6	QUANTITATIVOS	54

REFERÊNCIAS	55

# APRESENTAÇÃO GERAL

O presente memorial apresenta as principais características e dimensionamentos necessários para os projetos de pavimentação, terraplenagem, e sistema de drenagem da ÁREA PAR12, localizada no Porto Organizado de Paranaguá – Paranaguá – PR, assim como uma abordagem de condicionantes geotécnicos.

# CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

## TOPOGRAFIA E ESTRATIGRAFIA

O objeto de estudo em questão (PAR12) se localiza na zona portuária do município de Paranaguá, na microrregião homônima e mesorregião metropolitana de Curitiba, dispondo-se na região litorânea do estado do Paraná e estando distante 92,9 km da capital estadual e 86,7 km do Aeroporto Internacional Alfonso Pena, em São José dos Pinhais.

De acordo com estimativas do IBGE para 2020, o município de Paranaguá apresenta população de 156.174 habitantes, totalizando densidade demográfica de 188,97 hab./km². Ainda conforme o IBGE, Paranaguá possui área total de 826,43 km², PIB per capita de 63.606,54 reais (2018) e receitas oriundas de fonte externa próximas a 54% do total (2015), o que ressalta a importância do Complexo Portuário para a região.

O terreno se encontra na latitude 25º 30’ 29” S e longitude 48º 30’ 00” O, apresentando altitude média próxima a 4 metros acima do nível do mar. Localiza-se na zona primária do porto de Paranaguá, limitando-se ao norte com um pátio de movimentação de veículos (atualmente arrendado para a Volkswagen) e via de circulação interna do porto, ao sul com a mata ciliar (manguezal) do córrego do rio Chumbo, ao oeste com outro pátio de veículos e ao leste com área desocupada.

Trata-se de uma área objeto predominantemente virgem, ou seja, sem estruturas de operação, e com superfície disponível de 74.054 m², a qual será destinada à movimentação e armazenagem de cargas Roll-on/Roll-off (Ro-Ro), contendo pátio pavimentado com capacidade de 4.077 vagas padronizadas de 12,5 m² cada (2,50 m x 5,00 m) para veículos, destinadas a automóveis com massa média individual de 1,52 toneladas.

Figura 01 – Localização da área PAR12.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Estimou-se o uso efetivo do terminal ao longo do tempo em 84% de sua capacidade total e se considerou o mesmo como um terminal veicular de alto desempenho, apresentando 36 giros anuais, o que totaliza uma capacidade dinâmica de 123.288 veículos por ano, ou seja, 187.398 toneladas anuais.

Adicionalmente, propõe-se a execução de uma portaria de acesso (gate) para o cais e outra para o sistema de expedição e recepção rodoviária, seis plataformas de carregamento e descarregamento de veículos, sistema de combate a incêndio, drenagens oleosas e pluviais, instalações elétricas, edificações administrativas e de apoio, assim como o alfandegamento da área, segregando-a e a destinando a um escritório RFB e a instalações de segurança ISPS-CODE. A Figura 02 apresenta um croqui do terminal a ser implantado.

O terreno em questão apresenta, em sua conformação original, baixas declividades e pequenas ondulações, as quais alternam suas cotas altimétricas entre extremos de 2,071 m e 5,597 m, o que permite assumir a superfície como predominantemente plana, dada sua extensão. A região ao sul do terreno, por sua vez, apresenta cotas significativamente inferiores, variando entre 0,176 m e 1,735 m.

Figura 02 – Croqui da estruturação da área PAR12.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Figura 03 – Planta topográfica com indicações de cortes para perfis estratigráficos.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Como resultado, será indispensável a movimentação de massa com aterros e cortes, de modo a obter a terraplenagem adequada da região, viabilizando a execução do terminal proposto.

Conforme a Figura 03 e os boletins de dez sondagens SPT, juntamente aos resultados do levantamento planialtimétrico realizado, apresentam-se três perfis estratigráficos transversais e um longitudinal representativos para o terreno em questão.

Figura 04 – Perfil estratigráfico transversal 01.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Figura 05 – Perfil estratigráfico transversal 02.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Figura 06 – Perfil estratigráfico transversal 03.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Figura 07 – Perfil estratigráfico longitudinal.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

## CLIMA

Conforme a classificação climática de Köppen, o clima da região portuária da cidade de Paranaguá, assim como das imediações da baía homônima, é do tipo Cfa, ou seja, subtropical úmido, apresentando chuvas bem distribuídas ao longo do ano, estações bem definidas e verão quente.

De acordo com o Atlas Climático do Estado do Paraná, publicado em 2019, e segundo Mello et al (2017), a média pluviométrica anual para a Estação Meteorológica Convencional de Paranaguá é de 2.130,1 mm, apresentando registros de extremos de 1.254,8 mm em 1974 e 3.171,9 mm em 1998, os quais podem ser justificados pela ocorrência do fenômeno de La Niña de intensidade moderada entre 1973 e 1976, e do El Niño de forte intensidade no biênio de 1997 e 1998 (INPE, 2021).

A análise das médias mensais de precipitação da Estação Meteorológica Convencional de Paranaguá permite afirmar que o período mais chuvoso do ano ocorre no verão, mais especificamente no mês de janeiro, apresentando média de 310,5 mm mensais. Em contrapartida, o período menos chuvoso ocorre no inverno, destacando-se o mês de agosto, com média mensal de 77,1 mm (MELLO et al, 2017).

A análise dos dados de chuva discriminados da estação meteorológica em questão permite, ainda, inferir as precipitações mais frequentes diária e mensal. Nesse sentido, nota-se a ocorrência de precipitações diárias entre 1,1 mm e 5,0 mm com frequência de 30,6%, e precipitações mensais entre 100,1 mm e 200,0 mm em 38,2% das vezes (MELLO et al, 2017).

Em se tratando de temperatura do ar, Paranaguá apresenta média anual de 21,4 ºC, com mínimo de 20,8 ºC em 1987 e máximo de 22,5 ºC em 2014 e 2015, o que permite afirmar que a amplitude térmica média anual é pequena. No entanto, nota-se tendência de aumento da temperatura regional a partir de 2012, uma vez que a partir desse ano as temperaturas médias anuais se mantiveram acima dos 22 ºC (MELLO et al, 2017).

O recente aumento da temperatura em Paranaguá não está associado apenas ao aquecimento global, mas também ao aquecimento local, reflexo da crescente urbanização regional. Resultado do clima da região, Mello et al (2017) ressalta que as maiores temperaturas médias são averiguadas nos meses do verão, com destaque para fevereiro, mês mais quente (25,4 ºC), enquanto as temperaturas mínimas ocorrem no inverno, com julho sendo o mês mais frio (17,3 ºC).

Quanto a umidade relativa, nota-se que a área de influência da Baía de Paranaguá contempla as regiões com maior média de umidade relativa do ar no estado do Paraná, atingindo médias anuais entre 80,1% e 90% (IAPAR, 2019).

Conforme estudos de Mello et al (2017), os ventos mais usuais que ocorrem em Paranaguá são do quadrante sul, sendo predominante em nove meses do ano. Destaca-se, também, a ocorrência de ventos do quadrante leste, assim como colaterais e subcolaterais entre sul e leste.

A velocidade média dos ventos regionais é de 1,8 km/h, e a média das velocidades máximas registradas gira em torno de 6,2 km/h, com os meses de outono e inverno apresentando as menores velocidades anuais e as estações de primavera e verão com as maiores magnitudes.

Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Paranaguá, datado de 2011, a equação de chuvas intensas que estabelece relação intensidade-duração-frequência a ser empregada em estudos hidrológicos no município de Paranaguá é semelhante a apresentada por Roberto Frendrich em 2003 para Antonina, cidade vizinha ao município em questão, disposta ao noroeste do mesmo. A equação IDF é:

i=5209,55.TR0,160t+570,978

Onde:

i	intensidade da precipitação (mm/h);

TR	tempo de retorno, recorrência (anos);

t	duração da chuva (minutos).

Ainda de acordo com o PMSB de Paranaguá, recomenda-se aplicação do tempo de concentração da bacia regional na duração da chuva da equação IDF, corrigindo-a para a situação que considera os efeitos da urbanização. Para tal, empregam-se as equações:

tc=0,43.L0,8S0,5.1000CN-90,7

FA=1-PRCT.-6789+335.CN-0,4298.CN2-0,02185.CN3.10-6

tc,urb=tc.FA

Onde:

tc	tempo de concentração pré-urbanização (minutos);

L	comprimento do talvegue (m);

S	declividade (m/m);

CN	curva-número;

FA	fator de correção para áreas urbanas;

PRCT	porcentagem impermeabilizada da bacia e alteração por condutos;

tc,urb	tempo de concentração corrigido para áreas urbanas (minutos).

## HIDROLOGIA

O município de Paranaguá está inserido na Unidade Hidrográfica Litorânea, na bacia hidrográfica homônima, juntamente com todos os demais municípios costeiros do estado do Paraná (Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba), assim como da parte rural de municípios atravessados pela Serra do Mar (Quatro Barros, Piraquara, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul).

A bacia hidrográfica litorânea possui área de 5.630,8 km² e está completamente inserida na Região Hidrográfica Atlântico Sul. Os principais rios da bacia possuem nascente nas encostas da Serra do Mar e vão em direção ao Oceano Atlântico, sendo eles: rios Guaraqueçaba, Tagaçaba, Cachoeira, Nhundiaquara, Marumbi, Cubatão e Guaraguaçu.

Além dos rios, a bacia se destaca por duas formações hidrológicas naturais: a Baía de Guaratuba e a Baía de Paranaguá, juntamente de suas enseadas e baías adjacentes. A Figura 08 apresenta a localização da Bacia Hidrográfica Litorânea, enquanto a Figura 09 expõe os domínios hidrolitológicos da mesma.

Figura 08 – Localização da Bacia Hidrográfica Litorânea.

Fonte: adaptado de Instituto das Águas do Paraná (2019).

Figura 09 – Domínios hidrolitológicos da Bacia Hidrográfica Litorânea.

Fonte: adaptado de Instituto das Águas do Paraná (2019).

Nota-se que o município de Paranaguá está completamente inserido no domínio hidrolitológico fraturado (Fr), apresentando produtividade geralmente muito baixa e localmente baixa, onde fornecimentos contínuos de água dificilmente são garantidos.

Em se tratando de águas subterrâneas, conforme apresentado na Figura 10, pode-se afirmar que o município de Paranaguá faz parte do Sistema Aquífero Costeiro, o qual compõe o grande Aquífero Litorâneo. Esse sistema é composto por sedimentos costeiros, englobando cordões litorâneos, sedimentos paleoestuarinos, dunas holocênicas, planícies de maré, fundos rasos, deltas de maré, depressões intercordões e praias recentes (ÁGUAS PARANÁ, 2019).

Figura 10 – Unidades aquíferas da Bacia Hidrográfica Litorânea.

Fonte: adaptado de Instituto das Águas do Paraná (2019).

No tocante ao terreno objeto, o PMSB de Paranaguá apresenta a delimitação de 18 microbacias hidrográficas municipais, estando a região do terreno incluída na microbacia 4, de segunda ordem hidrográfica, conforme o apresentado na Figura 11. O PMSB contempla, ainda, parâmetros lineares, hipsométricos e areais para a microbacia em questão, os quais estão dispostos na Tabela 01.

Tabela 01 – Parâmetros da microbacia 4 de Paranaguá.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Área da microbacia - A | 61 km² |
| Perímetro da microbacia - P | 55 km |
| Comprimento da microbacia - Lb | 25 km |
| Altura máxima da microbacia - Hb | 1270 m |
| Comprimento do canal principal - Lcp | 27 km |
| Altura do canal principal - Hcp | 745 m |
| Densidade hidrográfica - Dh | 0,05 rios/km² |
| Densidade de drenagem - Dd | 0,6 km/km² |
| Extensão do percurso superficial - Eps | 0,3 km/km² |
| Relação de relevo - Rr | 50,8 m/km² |
| Gradiente do canal principal - Gcp | 27,59 m/km |
| Fator de forma - Kc | 2,0 |

Fonte: Prefeitura do Município de Paranaguá (2011).

Figura 11 – Microbacias do município de Paranaguá.

Fonte: Prefeitura do Município de Paranaguá (2011).

O PMSB apresenta, ainda, informações adicionais acerca da microbacia 4 (incluindo o perímetro urbano regional), como o coeficiente de deflúvio, equivalente a 44,0, e a vazão de pico da microbacia, correspondente a 47 m³/s. O hidrograma da microbacia em questão está disposto na Figura 12.

Figura 12 – Hidrograma da microbacia 4 de Paranaguá.

Fonte: Prefeitura do Município de Paranaguá (2011).

## GEOLOGIA

De acordo com MINEROPAR (2001), a área de estudo está inserida no compartimento geológico denominado Escudo Paranaense, o qual engloba a parte leste do estado, no primeiro planalto e litoral do Paraná, e apresenta desde sedimentos cenozoicos, na porção litorânea, até rochas ígneas e metamórficas, nas imediações da Serra do Mar, porção mais antiga e elevada do estado, e rochas sedimentares paleozoicas, no noroeste do Escudo.

Conforme a Carta Geológica do Escudo Paranaense (Figura 13), nota-se que o terreno em estudo está inserido no domínio geológico de sedimentos recentes, inconsolidados, da era cenozoica e período quaternário. O processo de formação geológica é hidráulico-deposicional marinho e deltaico, tendo início no período quaternário, e se mantendo em atividade pelo intemperismo, pela erosão e retrabalhamento dos sedimentos anteriormente formados (MINEROPAR, 2001).

Figura 13 – Carta geológica do Escudo Paranaense.

Fonte: MINEROPAR (2001).

Figura 14 – Sedimentos cenozoicos do leste do Paraná.

Fonte: MINEROPAR (2001).

No âmbito das unidades sedimentares regionais, verifica-se a ocorrência de depósitos de mangue e de sedimentos de origem marinha e praial, conforme apresentado na Figura 14.

Ressalta-se, ainda, conforme MINEROPAR (2006a), a influência antrópica na região do Complexo Portuário, com aterros e modificações topológicas de origem humana, as quais dividem espaço com sedimentos marinhos holocênicos e fluviomarinhos transicionais (relativos a manguezal), também do holoceno.

## PEDOLOGIA

Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico de Paranaguá (2011), a área que contempla o Complexo Portuário apresenta solo enquadrado em duas classificações pedológicas: gleissolos sálicos (GZ) e espodossolos cárbicos hidromórficos (Ekg). A ocorrência de horizonte hístico é usual, mas com espessura incapaz de caracterizar o solo como organossolo.

Gleissolos são solos geralmente formados em relevo plano de várzea, ficando descoberto em locais onde a concentração de sais é elevada, apresentando pouca ou nenhuma produtividade agrícola (ÁGUAS PARANÁ, 2019). Tratam-se de solos permanentemente ou periodicamente saturados por água, a qual permanece estagnada internamente ou cuja saturação depreende do fluxo lateral no substrato (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, 2011).

Além disso, gleissolos são caracterizados pela forte gleização, ou seja, redução e solubilização de ferro no desenvolvimento no solo, decorrente da deficiência de oxigênio devido ao regime de umidade ao qual o mesmo é submetido, formando horizonte glei e gerando solo de coloração predominantemente acinzentada.

Espodossolos, por sua vez, são solos geralmente formados em baixadas litorâneas ao longo da costa marítima brasileira, caracterizados pelo acúmulo de matéria orgânica, culminando em horizonte B espódico (ÁGUAS PARANÁ, 2019). O termo hidromórfico se refere ao desenvolvimento do solo próximo a zonas saturadas, podendo ocasionar horizonte glei.

Os espodossolos se desenvolvem a partir de matérias arenoquartzosas, em condições de umidade intensa e em clima tropical e subtropical, apresentando textura predominantemente arenosa e coloração majoritariamente preta e acinzentada (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, 2011). Tratam-se de solos geralmente sem aptidão agrícola, sendo eventualmente empregados para pastagem.

## GEOMORFOLOGIA E VEGETAÇÃO

O município de Paranaguá está inserido na entidade geotectônica denominada Província Mantiqueira, apresentando unidade morfoestrutural Bacia Sedimentar Cenozoica e Depressões Tectônicas, unidade morfoescultural de Planície e subunidade morfoescultural de Planícies Litorâneas e Fluviomarinhas (MINEROPAR, 2006b).

Figura 15 – Mapa geomorfológico da Folha de Curitiba.

Fonte: MINEROPAR (2006b).

Figura 16 – Hipsometria da Bacia Hidrográfica Litorânea.

Fonte: adaptado de Instituto das Águas do Paraná (2021).

De acordo com MINEROPAR (2006b), a subunidade morfoescultural que contempla a área de estudo se caracteriza por baixa dissecação e classe de declividade predominante inferior a 6%. Em se tratando do relevo, nota-se gradiente de 200 metros, com altitude variando entre 0 e 200 metros sobre o nível do mar, conforme a hipsometria apresentada na Figura 16. A declividade aumenta gradativamente no sentido baía-serra.

As formas predominantes são planícies de restinga e fluviomarinhas, terraços arenosos, dunas e praias, modeladas em sedimentos marinhos e fluviomarinhos (MINEROPAR, 2006b). Conforme o Comitê da Bacia Hidrográfica Litorânea (2019) e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Paranaguá (2011), o município está inserido no bioma da Mata Atlântica e apresenta três vegetações predominantes: floresta ombrófila densa (de terras baixas e aluvial e submontana), manguezal e restinga.

As florestas ombrófilas densas ocorrem em áreas de origem marinha, continental e nas partes mais baixas das encostas, apresentando espécies com até 35 metros de altura e quatro estratos de copa. As espécies mais notáveis são: maçarandubas, guarandis, cupiúvas, figueiras, quaresmeiras, guapuruvus, pau-de-sangue, jequitibá, cedro e palmito (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, 2011).

Restingas e manguezais são formações pioneiras de influência marinha e fluviomarinha que ocorrem em regiões de altitude próxima ao nível do mar. As restingas são encontradas em praias das regiões litorâneas, onde líquens e samambaias são espécies usuais, assim como caúnas, araçás e rapagoelas (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, 2011).

Os manguezais se formam em orlas de baías e desembocaduras de rios, em locais onde há depósito de sedimentos finos e leves que formam solos lodosos e instáveis, apresentando plantas lenhosas, herbáceas epífitas e aquáticas, como os mangues vermelho, branco e avicennia schaueriana. Em brejos e várzeas, notam-se caxetas, maricas, guanandis e ariticuns (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, 2011).

## GEOTECNIA

As sondagens SPT foram realizadas sobre o platô superior do PAR12, extrapolando-se os perfis estratigráficos para a região mais próxima do nível do mar do terreno, conforme previamente apresentado nas Figuras 03 e 04.

De modo geral, o terreno apresenta solo superficial argilo-arenoso com espessura de um metro, seguindo de espessa camada de areia fina cinza predominantemente fofa a pouco compacta, em parte argilosa. Essa camada de areia fina possui espessura média de 18,5 metros e apresenta poucas partes medianamente compactas em extremos da camada.

Na sequência, nota-se camada de espessura variada de argila orgânica preta de consistência mole a média, alternando entre 2 a 11 metros de espessura, com leve enrijecimento próximo a parte mais profunda da camada. Por fim, antes de atingir o impenetrável, nota-se camada de areia grossa, cinza, medianamente compacta a muito compacta, com espessura entre 1 a 6 metros.

Percebe-se, também, a ocorrência de bolsão de argila arenosa e orgânica com espessura média de 2 metros entre as cotas -4 m e -13 m, de consistência mole. O lençol freático está localizado entre 2 e 2,5 metros abaixo da superfície do terreno, ou seja, em cota superior ao nível de água da Baía de Paranaguá, e a camada impenetrável está disposta entre as cotas -23 m e -26 m.

Deve-se ressaltar, ainda, a ocorrência de pedregulhos subsuperficiais na região da sondagem SP05, em profundidade de até 3 metros, assim como a existência de pedras, bases de concreto, resíduos de demolição e outros materiais sobre a superfície do terreno em partes da área de estudo.

Trata-se, de forma genérica, de uma região com solo de baixa capacidade de suporte. Atenta-se, também, a duas características do solo em questão: sua origem fluviomarinha e a presença de matéria orgânica.

A origem fluviomarinha implica na ocorrência de solos sálicos, ou seja, com presença de sais, de estrutura instável e que apresentam tendência de alta sensibilidade ao amolgamento (dependendo das condições de drenagem que originaram o solo).

A presença de matéria orgânica, por sua vez, implica na sobressaturação do solo, ou seja, na incidência de umidade superior a 100% no solo, gerando um estrato altamente compressível, suscetível a grandes recalques, sobretudo em camadas argilosas.

Conforme CPRM (2021), o município de Paranaguá apresenta terrenos com potencial de abatimentos e trincamentos de obra por baixa capacidade de suporte dos solos e sedimentos, o que é comprovado pelos resultados dos ensaios SPT. Deve-se ater também aos problemas associados a presença de matéria orgânica, a qual contribui na corrosão e deterioração de tubulações e estruturas enterradas.

A ocorrência de depósitos de areia muito friável gera solos passíveis a liquefação. Em áreas de ocorrência de espodossolos, a condutividade hidráulica reduz drasticamente no horizonte subsuperficial mais escuro e endurecido, gerando problemas de permeabilidade (CPRM, 2021).

Ainda segundo CPRM (2021), os terrenos em faixa litorânea apresentam alta suscetibilidade à erosão costeira, geralmente associada a episódios de ressaca. Deve-se, portanto, ater-se as limitações em obras de engenharia, prevendo soluções geotécnicas adequadas à garantia de segurança das mesmas.

# PAVIMENTAÇÃO

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

De acordo com o Plano Básico de Implantação (PBI) da Área PAR12 do Porto Organizado de Paranaguá/PR, o pátio de armazenagem de veículos, assim como as vias de circulação interna, deverão ser revestidas por concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sobre base estabilizada e com capacidade de suporte para atendimento das cargas.

O PBI ressalta, ainda, que a sub-base deverá ser executada em macadame estabilizado granulometricamente e possuirá espessura de 20 cm, enquanto a base deverá ser de brita graduada, em espessura de 15 cm. A compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso, conforme especificações técnicas.

Nota-se a ocorrência de solicitações distintas sobre a estrutura de pavimento. Tanto para o pátio de armazenagem quanto para as vias de circulação interna, há ocorrência de baixas solicitações, enquanto a área de acesso, recepção e expedição rodoviária, assim como a região de transição entre o pátio e o acesso de caminhões, depreendem elevadas solicitações.

O pátio de armazenagem apresenta, além de solicitações dinâmicas decorrentes do tráfego, cargas estáticas devido ao estacionamento de veículos. As vias de circulação interna são solicitadas exclusivamente por veículos destinados ou advindos do pátio de armazenagem, parte do ciclo de transporte por embarcações Ro-Ro. Esse grupo pode ser dimensionado de forma semelhante, haja visto a não solicitação por veículos de elevado peso por eixo.

Em contrapartida, as demais áreas apresentadas são solicitadas (ou podem eventualmente ser solicitadas) por caminhões-cegonha, os quais apresentam elevada carga por eixo, solicitando o pavimento de forma mais expressiva. Esse grupo também pode ser dimensionado de forma semelhante, haja visto a consideração das cargas apresentadas.

O dimensionamento da estrutura do pavimento foi realizado conforme o Manual de Pavimentação do DNIT (2006a), subdividindo-se o dimensionamento em dois grupos:

- Grupo A: vias de circulação, pátios de armazenagem e de apoio;

- Grupo B: vias de acesso rodoviário, movimentação na expedição ou recepção, estoques flexíveis e pavimentos de acesso adjacentes.

Figura 17 – Representação esquemática dos grupos de pavimentação no terreno.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

## MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

O método apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006a) se baseia no trabalho da USACE e em conclusões obtidas na pista experimental da AASHTO. Trata-se de uma metodologia que se fundamenta em dois parâmetros: o número N e o Índice de Suporte Califórnia (CBR).

De acordo com o DNIT (2006a), cada camada da estrutura de pavimento e da fundação deve apresentar materiais com as seguintes características:

- Subleito (fundação): CBR superior ou igual a 2%, e expansão menor ou igual a 2%;

- Reforço de subleito: CBR superior ao do subleito, e expansão menor ou igual a 1%;

- Sub-base: CBR igual ou superior a 20%, expansão igual ou menor a 1%, e índice de grupo (IG) nulo;

- Base: CBR maior ou igual a 80%, expansão igual ou menor a 0,5%, limite de liquidez (LL) igual ou inferior a 25% e índice de plasticidade (IP) igual ou menor que 6%.

Para a camada de base, o DNIT ressalta que, caso os valores de IP ou LP não estejam de acordo com o especificado, pode-se aplicar o material apenas se o equivalente de areia (EA) for superior a 30%.

Em se tratando de um número N igual ou inferior a 5 x 106, pode-se empregar base com CBR igual ou superior a 60%, desde que atendido as faixas granulométricas E e F, definidas pelo DNIT (2006a).

Além disso, os agregados graúdos deverão possuir desgaste Los Angeles (ensaio de abrasão Los Angeles) inferior ou igual a 50%, e a fração de material passante na peneira nº 200 (0,075 mm) deve ser inferior a 2/3 da fração que passa na peneira nº 40 (0,42 mm).

O número N corresponde ao número de solicitações do eixo-padrão rodoviário, dotado de 8,2 toneladas-força, ao longo de um período de projeto que caracterize a vida útil do pavimento. O número N pode ser calculado conforme a equação subsequente:

N=Vm.P.FC.FE.FR

Onde:

N	número de solicitações do eixo-padrão rodoviário (8,2 tf);

Vm	volume médio de veículos solicitando a estrutura em um ano;

P	período de projeto do pavimento;

FC	fator de carga;

FE	fator de eixos;

FR	fator climático regional.

O período de projeto do pavimento e o volume médio de veículos transitando sobre a estrutura anualmente são determinados por estudos prévios e contemplam a projeção de crescimento do volume de tráfego, e o produto desses parâmetros fornece um número total de veículos que solicitam o pavimento ao longo de sua vida útil.

O fator de carga é obtido em função da equivalência de carga relativa ao eixo solicitante e o peso bruto total sobre esse eixo, os quais estão expostos na Tabela 02.

Tabela 02 – Fatores de equivalência e carga do USACE.

| Tipo de eixo | Faixa de cargas (tf) | Equações (P em tf) |
| --- | --- | --- |
| Dianteiro simples e traseiro simples | 0 – 8 | FC = 2,0782 x 10-4 x P4,0175 |
|  | ≥ 8 | FC = 1,8320 x 10-6 x P6,2542 |
| Tandem duplo | 0 – 11 | FC = 1,5920 x 10-4 x P3,4720 |
|  | ≥ 11 | FC = 1,5280 x 10-6 x P5,4840 |
| Tandem triplo | 0 – 18 | FC = 8,0359 x 10-5 x P3,3549 |
|  | ≥ 18 | FC = 1,3229 x 10-7 x P5,5789 |
| Onde P é o peso bruto total sobre o eixo. |  |  |

Fonte: adaptado de DNIT (2006a).

A partir de uma composição de tráfego, encontram-se os fatores de equivalência e se calcula a equivalência propriamente dita para cada faixa de carga analisada. Para tal, multiplica-se o percentual de veículo relativo à faixa analisada pelo fator de equivalência. A soma de todas as equivalências corresponde ao fator de carga.

O fator de eixos, por sua vez, é calculado pela expressão:

FE=i=ni=2%i100.i

Onde:

FE	fator de eixos;

i	número global de eixos do veículo;

n	número máximo de eixos verificado na composição de tráfego;

%i	percentual de veículos com “i” eixos na composição de tráfego.

Por fim, o fator climático regional é determinado em função da precipitação média anual da região de implantação. No entanto, a prática brasileira costuma definir esse fator como unitário, haja visto os resultados obtidos em pesquisas desenvolvidas pelo IPR (DNIT, 2006a).

De posse do número N, prossegue-se para o dimensionamento propriamente dito da estrutura do pavimento. Inicia-se com a determinação da espessura mínima do revestimento betuminoso, conforme a Tabela 03.

Tabela 03 – Espessura mínima e tipo de revestimento betuminoso.

| Número N | Tipo e espessura mínima do revestimento |
| --- | --- |
| N ≤ 106 | Tratamentos superficiais betuminosos |
| 106 < N ≤ 5 x 106 | Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura |
| 5 x 106 < N ≤ 107 | Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura |
| 107 < N ≤ 5 x 107 | Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura |
| N > 5 x 107 | Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura |

Fonte: DNIT (2006a).

A determinação das espessuras das camadas do pavimento se dá conforme uma série de inequações, respeitando sempre a espessura mínima de construção, de 15 cm. A notação de alturas e espessuras está disposta na Figura 18. As alturas Hm, Hn e H20 são calculadas em função do CBR do subleito, do reforço do subleito e da sub-base, respectivamente, por meio da equação:

H=77,67.N0,0482.CBR-0,5980

Para o caso de H20, usa-se, impreterivelmente, CBR de 20%, mesmo que esse não corresponda ao valor do Índice de Suporte Califórnia da sub-base. As inequações para dimensionamento do pavimento são:

R.KR+B.KB≥H20

R.KR+B.KB+h20.KS≥Hn

R.KR+B.KB+h20.KS+hn.Kref≥Hm

Onde:

KR	coeficiente de equivalência estrutural do material do revestimento;

KB	coeficiente de equivalência estrutural do material da base;

KS	coeficiente de equivalência estrutural do material da sub-base;

Kref	coeficiente de equivalência estrutural do material do reforço de subleito.

Figura 18 – Alturas e espessuras para dimensionamento do pavimento.

Fonte: adaptado de DNIT (2006a).

Os valores dos coeficientes de equivalência estrutural dos materiais estão dispostos na Tabela 04.

Tabela 04 – Coeficientes de equivalência dos materiais.

| Componentes do pavimento | Coeficiente K |
| --- | --- |
| Base ou revestimento de concreto betuminoso | 2,00 |
| Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa | 1,70 |
| Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa | 1,40 |
| Base ou revestimento betuminoso por penetração | 1,20 |
| Camadas granulares | 1,00 |
| Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias, superior a 45 kg/cm | 1,70 |
| Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/cm | 1,40 |
| Solo cimento com resistência à compressão a 7 dias, entre 28 kg/cm e 21 kg/cm | 1,20 |

Fonte: DNIT (2006a).

## DIRETRIZES PARA DIMENSIONAMENTO

O método de dimensionamento de pavimentos proposto pelo DNIT constitui um procedimento para projetos de engenharia rodoviária, mas que pode ser adaptado para outras aplicações, como o caso de pátios de armazenagem de veículos. Nesse sentido, deve-se ponderar acerca dos parâmetros empregados e considerações de projeto.

Em conformidade com o PBI da Área PAR12 do Porto Organizado de Paranaguá/PR, ressalta-se e define-se as seguintes diretrizes:

- O revestimento deverá ser em CBUQ;

- A base deverá ser executada em brita graduada e apresentar espessura de 15 cm;

- A sub-base deverá ser executada em macadame e apresentar espessura de 20 cm;

- O material de fundação com pouca capacidade de suporte deverá ser removido e substituído por material com CBR superior a 12%.

Além disso, os materiais utilizados deverão respeitar as características exigidas pelo DNIT (2006), conforme previamente mencionado. Por fim, como não se realizou ensaios CBR e DCP no terreno-objeto, estabeleceu-se como Índice de Suporte Califórnia o valor de 5% para o subleito.

A consideração estimada do CBR de subleito pode ocasionar dimensionamento equivocado, sobretudo da camada de reforço, devendo ser executada apenas a nível de projeto básico. Obtendo-se informações acerca desse parâmetro, deve-se redimensionar o pavimento, de modo a aferir os resultados ou obter novas espessuras para as camadas.

## DIMENSIONAMENTO DO GRUPO A

O grupo A, conforme previamente mencionado, contempla os pátios de armazenagem e apoio e as vias de circulação interna. A composição de tráfego desses espaços pode ser estimada como somente de veículos leves, conforme apresentado no PBI. Nesse sentido, o PBI apresenta os seguintes dados:

- Os veículos apresentam, em média, 1,52 tonelada-força de peso;

- As vagas de cada veículo possuem 12,5 m² (2,5 x 5,0 m);

- O número de vagas padronizadas é de 4.077 vagas;

- O uso efetivo do terminal é de 84%;

- O giro de estoque é de 36 giros por ano;

- A capacidade dinâmica anual é de 123.288 veículos, ou 187.398 toneladas.

Dessa forma, o número de veículos que solicitam o pavimento é de 123.288 por ano. Considerando a vida útil do pavimento entre os anos de 2023 a 2045 (conforme o PBI), o número total de veículos estimado é de 2.835.624. No entanto, os fatores de equivalência de carga para veículos leves são muito baixos, induzindo a um número N da ordem de 104.

Assim, deve-se ponderar acerca desse valor, incapaz de representar adequadamente as solicitações impostas. Além disso, um N inferior a 106 depreende uso de revestimento com tratamento superficial betuminoso, enquanto o PBI ressalta a aplicação de CBUQ.

Ressalta-se que a utilização de concreto betuminoso usinado a quente, assim como de base com 20 cm de espessura, garante qualidade do pavimento frente aos esforços solicitantes.

Prossegue-se, portanto, para a adoção de um número N de projeto, distinto ao encontrado. Os parâmetros de dimensionamento empregados estão dispostos na Tabela 05, assim como os resultados obtidos.

Tabela 05 – Parâmetros de dimensionamento e resultados para o pavimento do Grupo A.

| Camada | CBR | K | Espessura (cm) | Número N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revestimento | - | 2,00 | 5,00 | 106 |
| Base | ≥ 60 | 1,00 | 20,00 |  |
| Sub-base | ≥ 20 | 1,00 | 15,00 |  |
| Reforço de subleito | ≥ 12 | 1,00 | 15,00 |  |
| Subleito | ≥ 5 | - | - |  |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Os resultados do dimensionamento apontam para uma estrutura de pavimento como a apresentada na Figura 19.

Figura 19 – Pavimento dimensionado para o Grupo A.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

## DIMENSIONAMENTO DO GRUPO B

O grupo B, conforme previamente mencionado, contempla as vias de acesso rodoviário, movimentação na expedição ou recepção, estoques flexíveis e pavimentos de acesso adjacentes. A composição de tráfego dessas áreas pode ser estimada conforme o apresentado no PBI.

De acordo com o PBI, o fluxo de caminhões da recepção ou expedição rodoviária estimado entre os anos de 2023 e 2045 equivale a uma média de 14.472 caminhões por ano, totalizando 332.861 veículos até o fim da vida útil do pavimento.

No entanto, o PBI não define um caminhão-tipo, apenas estima que os caminhões-cegonha recebem carga de 10 toneladas, assim como pondera a capacidade operacional do terminal.

O dimensionamento deve partir da definição de um caminhão padrão. Dessa forma, optou-se por considerar o emprego de caminhões-cegonha semirreboque do tipo 3S2, popularmente conhecidos como carreta com cavalo trucado, conforme apresentado na Figura 20.

Figura 20 – Caminhão-cegonha tipo 3S2.

Fonte: Nacional Transportes (2014).

As máximas cargas por eixo permitidas para este tipo de veículo correspondem a:

- 6 toneladas no eixo dianteiro;

- 17 toneladas para o conjunto do cavalo;

- 17 toneladas para o conjunto da carreta.

A partir dessas informações é possível calcular o número N. O resultado obtido foi de 1,42 x 107 solicitações do eixo padrão rodoviário. No entanto, com o intuito de considerar eventuais esforços adicionais, haja visto a execução de estimativa de fluxo de caminhões pelo PBI, utilizou-se para projeto o valor de 5 x 107 solicitações.

Os parâmetros de dimensionamento empregados estão dispostos na Tabela 06, assim como os resultados obtidos.

Tabela 06 – Parâmetros de dimensionamento e resultados para o pavimento do Grupo B.

| Camada | CBR | K | Espessura (cm) | Número N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revestimento | - | 2,00 | 10,00 | 5 x 107 |
| Base | ≥ 60 | 1,00 | 20,00 |  |
| Sub-base | ≥ 20 | 1,00 | 15,00 |  |
| Reforço de subleito | ≥ 12 | 1,00 | 15,00 |  |
| Subleito | ≥ 5 | - | - |  |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Os resultados do dimensionamento apontam para uma estrutura de pavimento como a apresentada na Figura 21.

Figura 21 – Pavimento dimensionado para o Grupo B.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

## QUANTITATIVOS

A partir do dimensionamento da estrutura do pavimento, pode-se estimar os volumes envolvidos com as obras de pavimentação. Para tal, calcula-se a área relativa a cada grupo de pavimento dimensionado:

- Grupo A: aproximadamente 58.565 m²;

- Grupo B: aproximadamente 6.787 m².

Desconsiderando os efeitos de empolamento e grau de compactação de projeto, ou seja, baseando-se na cota final da obra, obteve-se os resultados expostos na Tabela 07. Os quantitativos estão sujeitos a modificações.

Tabela 07 – Quantitativos da pavimentação.

| Camada | Material | Grupo A |  | Grupo B |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espessura (m) | Volume (m³) | Espessura (m) | Volume (m³) | Volume (m³) |
| Revestimento | CBUQ | 0,05 | 2928,25 | 0,10 | 678,70 | 3606,95 |
| Base | Brita graduada | 0,20 | 11713,00 | 0,20 | 1357,40 | 13070,40 |
| Sub-base | Macadame | 0,15 | 8784,75 | 0,15 | 1018,05 | 9802,80 |
| Reforço de subleito | Solo regional | 0,15 | 8784,75 | 0,15 | 1018,05 | 9802,80 |
| Total | - | 0,55 | 32210,75 | 0,60 | 4072,20 | 36282,95 |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

# TERRAPLENAGEM

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As obras de terraplenagem são de extrema relevância para a conformação do platô do terminal em questão. Por meio delas, almeja-se obter uma superfície com declividade adequada para o escoamento de efluentes pluviais, que não interfira na manobrabilidade de caminhões-cegonha e que proporcione conforto e qualidade ao pavimento.

Os principais parâmetros de enfoque em uma operação de terraplanagem são os volumes de corte e aterro. Dessa forma, busca-se alcançar um equilíbrio entre esses volumes, reduzindo gastos excessivos com bota-foras e material de aterro.

Evitar gastos com bota-foras é de difícil obtenção na engenharia, uma vez que a camada superficial de solo costuma apresentar péssimas propriedades geotécnicas, sendo sua remoção necessária. Ao mesmo tempo, deve-se conhecer as propriedades do solo mobilizado entre corte e aterro no terreno, de modo a garantir qualidade da operação de terraplenagem.

Além disso, um objetivo importante desse tipo de obra é a minimização de riscos geotécnicos relativos à instabilidade de taludes. Para tal, deve-se prever contenções sempre que necessário, mas se atendo aos custos dessas obras, os quais podem encarecer o projeto.

## DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO

O terreno objeto em questão apresenta superfície natural com alguma variabilidade altimétrica, onde se nota uma depressão próxima ao centro, com cotas superiores nos extremos oeste e leste. Entre o centro do lote e sua porção leste, nota-se a presença de blocos de concreto de grandes dimensões, devendo-se ponderar acerca da possibilidade de corte ou execução de camadas do pavimento diretamente sobre o topo dos blocos.

Estima-se que cerca de 20 cm da camada superficial de solo natural não apresenta capacidade de suporte e propriedades geotécnicas adequadas para a execução do pavimento, devendo ser cortada e destinada a bota-foras. O restante do material deve ser utilizado nas obras de corte e aterro, obtendo um platô adequado para a implantação do pavimento.

A declividade do platô deve ser tal que permita o escoamento da água para o limite sul do terreno, onde estará disposta uma sarjeta e ligação com sistemas de separação de efluentes antes do lançamento ao corpo hídrico. Essa inclinação do platô, além de focar no equilíbrio entre volumes de corte e aterro, deverá ser disposta de modo com que sejam evitadas obras de contenção adicionais, sobretudo na porção sul do lote.

O limite norte do terreno, onde passa uma via de circulação do Porto Organizado de Paranaguá, deverá reservar espaço para passagem de dutos elétricos para execução dos sistemas de segurança e iluminação do terminal. Além disso, almeja-se que não sejam executadas obras de contenção nessa região do terreno.

O limite sul, por sua vez, poderá apresentar obras de contenção de taludes e proteção à erosão, sobretudo na região onde as declividades naturais do terreno são mais críticas, no sudoeste, próximo ao pátio de apoio.

## SOLUÇÃO DE PROJETO

A solução de projeto para a operação de terraplenagem se baseia em todas as diretrizes apresentadas em 4.2, almejando também o aproveitamento adequado das declividades para fins de projeto de sistema de drenagem, objetivando principalmente a facilidade executiva, a redução de taludes íngremes e questões estéticas, tudo dentro de um volume de corte aceitável.

Respeitando os limites estabelecidos, propõe-se um platô com algumas zonas de transição, as quais apresentam declividade transversal distintas, de 1,25%, 3% e 5%. Em contrapartida, as declividades do platô convergem em 0,5%, facilitando a execução da operação.

Para esta proposta, não há necessidade de se executar muretas para contenção do limite norte, uma vez que o desnível entre o terreno e o arruamento é pequeno ao longo de toda a extensão desse limite. Um perfil longitudinal da proposta é apresentado na Figura 22, enquanto a Figura 23 expõe um esquema das zonas de transição propostas.

Figura 22 – Perfil longitudinal da solução de terraplenagem.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Figura 23 – Detalhe das inclinações da solução de terraplenagem.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

## QUANTITATIVOS

A partir das definições acerca das operações de terraplenagem, pode-se estimar os volumes de material a ser manejado na obra. Desconsiderando os efeitos de empolamento e grau de compactação de projeto, ou seja, baseando-se na cota final da obra pré-pavimentação, obteve-se os resultados expostos na Tabela 08.

Tabela 08 – Quantitativos da terraplenagem para a solução de projeto.

| Dispositivo/Execução | Material | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Corte para bota-fora | Solo e detritos | m³ | 13870,14 |
| Corte reaproveitável | Solo | m³ | 20799,86 |
| Aterro | Solo | m³ | 12217,46 |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

A avaliação dos riscos relativos à estabilidade dos taludes, que será tratada na seção subsequente, permite afirmar a necessidade de disposição de materiais adicionais para a execução dos taludes na região sul do terreno, os quais não estão quantificados na Tabela 08.

Dessa forma, deve-se dispor de um total de 243,19 m³ adicionais de aterro, dos quais 100,90 m³ podem ser em solo reaproveitável dos cortes do terreno natural, e 142,29 m³ devem ser obrigatoriamente de rachão ou material similar com elevado ângulo de atrito.

# GEOTECNIA

## CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS

O presente estudo foi desenvolvido em caráter preliminar, na medida em que não se dispõe de investigação geotécnica apropriada considerando a área e o escopo do projeto. A localização do empreendimento, em uma área caracterizada por depósitos sedimentares inconsolidados justifica atenção à aspectos geotécnicos que podem condicionar o desenvolvimento dos trabalhos de terraplenagem.

Os dados utilizados neste estudo provêm de 10 sondagens SPT executadas na área do empreendimento. A partir dos boletins de sondagem SPT, foram construídas seções estratigráficas típicas do terreno (Figuras 03 a 07) atualmente existente, tomadas como referência para as análises apresentadas em seguida.

Da análise do perfil longitudinal é possível identificar a ocorrência de uma camada de aterro com espessura variável entre 0,5 e 1,8 m, depositada sobre um depósito de areia fina, fofa, com espessura entre 14 e 18 m.

Sobrejacente a areia fofa ocorre um depósito de argila orgânica mole a medianamente mole de 7 a 11 metros de espessura. Abaixo da camada de argila ocorre areia densa. O nível d’água encontra-se, em média, a 2,0 m de profundidade a partir da superfície atual do terreno, acompanhando o nível dos corpos hídricos no entorno da área.

Sobre o aterro, destaca-se a natureza argilosa a argilo-arenosa e a ausência de medidas de SPT neste solo. Como se trata de um material a ser movimentado em obras de terraplenagem, e potencialmente integrante da estrutura do pavimento a ser construído, é pertinente a execução de medidas de capacidade de suporte do mesmo. É desconhecida a data de depósito deste aterro, o que impede avaliar se já cessaram os eventuais recalques por adensamento impostos pelo mesmo à camada de argila.

A camada de areia fina se apresenta fofa a pouco compacta, com valores de NSPT que variam entre 2 e 6. Tratam-se valores significativamente baixos, que suscitam dúvidas acerca da real textura do mesmo. Contudo, sendo de fato um solo arenoso, tais características têm algumas implicações para o projeto em questão:

- É um material que se apresenta sob baixíssima densidade (NSPT entre 2 e 3 em profundidades de 15 a 18 m) e, portanto, sujeito à liquefação tanto por carregamentos estáticos como por carregamentos repetidos/dinâmicos. A susceptibilidade à liquefação só pode ser confirmada a partir de sondagens CPTU com medidas sísmicas ou ensaios triaxiais;

- Esta camada sofrerá apenas recalques elásticos (instantâneos), mas de magnitude relativamente elevada. Por serem imediatas, as deformações sofridas podem ser compensadas já na fase de terraplenagem;

- A resistência ao cisalhamento é caracterizada por ausência de picos de resistência e a ruptura se dá acompanhada por contração do material, mas deverá ser confirmada por ensaios de laboratório (cisalhamento direto);

- Assume-se que não há ocorrência de ruptura em condição não-drenada, mas dada a ausência de ensaios CPTU (com medidas de dissipação) ou adensamento, é desconhecida a velocidade de dissipação de poropressões nesse material, e, portanto, trata-se de apenas de uma hipótese.

A camada de argila mole a média apresenta valores de NSPT entre 4 e 11. Considera-se que esta camada não tem impacto sobre a estabilidade dos taludes, mas deve contribuir para a ocorrência de recalques, tanto elásticos como por adensamento.

Este último é tempo-dependente, mas a ausência de ensaios de ensaios CPTU (com medidas de dissipação) ou adensamento impede avaliar o tempo ao longo dos quais o adensamento ocorre. Em termos de história de tensões, assume-se o material normalmente adensado, dada a ausência de ensaios de adensamento. Assume-se, também, que a camada de areia densa não interfere na proposição de soluções para o projeto.

A partir de correlações empíricas consagradas na literatura foram estimados parâmetros de comportamento geotécnico para os materiais em questão, os quais são mostrados na Tabela 12. Porém, deve-se considerar que:

- Ensaios SPT não permitem estimativas razoáveis de parâmetros de comportamento geotécnico para solos com valores de NSPT inferiores à 5, tipicamente. Boas estimativas de parâmetros de comportamento advêm da adoção de ensaios CPTU, pressiométrico ou dilatométrico;

- Haja visto a ausência de ensaios CPTU, as estimativas a seguir apresentadas se dão, muitas vezes, fora dos intervalos de aplicação das correlações, e por isso estas análises são feitas com viés conservador. Busca-se garantir a segurança do projeto;

- Tais incertezas são ainda maiores no que tange à camada de argila. Assume-se aqui, como referência, o comportamento de argilas que ocorrem na região de Santos – SP.

O valor de NSPT considerado representativo e seguro para cada um dos materiais em que se fez medida de resistência à penetração são apresentados na Tabela 09, bem como os valores de N60, calculados considerando que o equipamento usado na execução do ensaio tem eficiência de 70%. Este valor de referência foi tomado de Schnaid e Odebrecht (2012).

Tabela 09 – Valores de NSPT e N60 de referência.

| Material | NSPT | N60 |
| --- | --- | --- |
| Areia fina | 3 | 4 |
| Areia fina muito compacta | 5 | 6 |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Os valores de peso específico aparente (γnat) foram adotados tendo em conta os valores de referência propostos por Bowles (1996), que variam em função da compacidade. O ângulo de atrito de pico (φ'p) foi obtido por meio da equação subsequente, proposta por Teixeira (1996):

φ'=15º+24.NSPT

Os módulos de elasticidade (E) foram estimados a partir dos intervalos de ocorrência propostos por Clayton (1986) apud Schnaid e Odebrecht (2012), vide Tabela 10.

Tabela 10 – Relações entre E e N60.

| NSPT | E/N60 (MPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Média | Limite inferior | Limite superior |
| 4 | 1,6 – 2,4 | 0,4 – 0,6 | 3,5 – 5,3 |
| 10 | 2,2 – 3,4 | 0,7 – 1,1 | 4,6 – 7,0 |
| 30 | 3,7 – 5,6 | 1,5 – 2,2 | 6,6 – 10,0 |

Fonte: Schnaid e Odebrecht (2012).

Tabela 11 – Parâmetros geotécnicos estimados.

| Parâmetro | Aterro | Areia fofa | Argila | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 2,70 | 2,65 | 2,60 | Massad, 1985 |
| E | Não estimado | Não estimado | 1,3 (se o teor de umidade for de 50%) | - |
| IP | - | - | 30 | Massad, 1985 |
| γsat | 17,0 kN/m³ | 15,0 kN/m³ | 15,0 kN/m³ | Bowles, 1996 |
| φ' | 33º | 23,5º | - | Teixeira, 1996 |
| SU | - | - | 25 kPa | Stroud, 1974 |
| E | - | 2 MPa | 3 MPa | Schnaid e Odebrecht, 2021 |
| v | - | 0,30 | 0,45 | Bowles, 1996 |
| cc | - |  | 0,39 | Wroth e Wood, 1978 |
| D | - | 2,7 MPa | 11,3 MPa | - |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

O coeficiente de Poisson (v) foi estimado com base no proposto por Bowles (1996). Considerando os valores de coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade (E), foram determinados valores de módulo oedométrico (D) conforme proposição apresentada por Lambe e Whitman (1979).

D=E.1-v1+v.1-2.v

## ANÁLISES DE DEFORMABILIDADE

As deformações sofridas pelo solo no caso em estudo podem ser descritas como um carregamento oedométrico, que corresponde a uma situação em que as deformações são exclusivamente verticais, com restrição de deslocamentos horizontais. A adoção de tal hipótese é justificável na medida em que a espessura das camadas deformáveis é significativamente inferior à menor dimensão em planta do aterro a ser executado. O recalque nestas condições é dado por:

ρ=H.∆σD

Onde:

ρ	recalque;

∆σ	variação de tensões;

D	módulo oedométrico;

H	espessura inicial da camada de solo representada pelo módulo D.

Para tal, calculou-se as tensões anteriores e posteriores à execução de uma camada de aterro de espessura equivalente à máxima obtida em cada uma das variantes analisadas, em pontos localizados no centro das camadas comprimidas. Deformações sofridas pelo aterro já existente foram desconsideradas. Os módulos oedométricos adotados são os indicados na Tabela 11.

Nos casos de regiões onde os aterros têm espessuras maiores, mas com extensão limitada, utilizou-se a equação subsequente para estimativa dos recalques elásticos:

ρ=σ.B.I.1-v2E

Onde:

ρ	recalque;

σ	tensão aplicada;

E	módulo de elasticidade;

B	largura da faixa carregada;

v	coeficiente de Poisson;

I	fator de correção.

O fator de correção para um carregamento sobre faixa estreita e flexível vale 2,54 no ponto central da faixa carregada. As estimativas de recalque por adensamento foram calculadas para a camada de argila orgânica, assumindo que a mesma é normalmente adensada (OCR = 1). Para tal, emprega-se a seguinte equação:

ρ=H.cc1+e0.logσ'fσ'i

Onde:

ρ	recalque por adensamento;

H	espessura da camada comprimida;

cc	coeficiente de compressão;

e0	índice de vazios inicial;

σ'i	tensão efetiva inicial no centro da camada comprimida analisada;

σ'f	tensão efetiva final no centro da camada comprimida analisada.

## RECALQUES DA SOLUÇÃO DE PROJETO

Esta solução implica em plataformas em cotas diferentes na região do empreendimento, visando maior praticidade de execução e eliminação da necessidade de contenções. As espessuras de aterro atingem valores de até 1,30 m.

As análises foram efetuadas na região da estaca 2+50 (mas que representa razoavelmente o que ocorre na região central do terreno), a cerca de 25 metros do eixo da rua, onde a camada de aterro a ser executada tem cerca de 1,3 m de espessura.

Para este aterro, assume-se peso específico aparente natural da ordem de 20 kN/m (considerando as diversas camadas do pavimento). Para o cálculo das tensões efetivas iniciais, considera-se a presença de uma camada de aterro pré-existente de 1,5 m de espessura e peso específico de 17 kN/m³.

Tabela 12 – Resumo dos resultados para recalque elástico analisado por compressão oedométrica na estaca 2+50 para a solução de projeto 02.

|  | Cota do ponto com relação ao NR (m) | Espessura da camada (m) | Tensão efetiva inicial¹ | Tensão efetiva final² | Recalque (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Areia fofa | -10 | 20 | 75,5 | 101,5 | 19,2 |
| Argila orgânica | -23 | 6 | 140,5 | 166,5 | 1,4 |
| Total |  |  |  |  | 20,6 |
| ¹anterior ao aterro, ²posterior ao aterro |  |  |  |  |  |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Com relação aos recalques por adensamento sofridos pela camada de argila orgânica, estes atingem magnitudes da ordem de 7,5 cm quando a altura do aterro a ser executado é da ordem de 1,3 m. Estas deformações são tempo-dependentes, mas a estimativa do tempo associado a elas não pode ser feita na medida em que os parâmetros necessários não foram medidos.

Na região da estaca 0+70 o aterro tem 1,80 m de altura, mas é restrito a uma pequena faixa de 5 m de largura. Por isso, empregou-se a equação para carregamento em faixa estreita e flexível, considerando que os acréscimos de tensão, nesse caso, não atingem a camada de argila. Nesta região os recalques elásticos podem atingir valores da ordem de 20,8 cm.

Estes resultados mostram que os recalques elásticos ocorrem principalmente na camada de areia, não devem ultrapassar 21 cm e tendem a ser similares, tanto nas áreas centrais do empreendimento, quanto nos bordos, onde o aterro é ligeiramente mais espesso.

Tais deformações podem ser corrigidas ainda durante a execução das obras de terraplenagem e pavimentação, de forma que não venham comprometer o funcionamento do sistema de drenagem pluvial. Por outro lado, deformações da ordem de 7,5 cm podem ocorrer em algumas regiões do aterro, e se manifestarão ao longo da vida útil do empreendimento.

## ANÁLISES DE ESTABILIDADE

As análises de estabilidade, em todas as variáveis, concentram-se na região localizada próxima às estacas 0+10 a 0+70, onde a plataforma do aterro deverá ser construída diretamente sobre o terreno natural.

As análises foram executadas considerando a possibilidade de ocorrência de ruptura circular, utilizando o método de análise de Morgenstern-Price. Os fatores de segurança apresentados nas figuras a seguir representam os menores valores obtidos após a tentativa de traçado de pelo menos 2000 superfícies potenciais.

A utilização de uma sobrecarga da ordem de 20 kPa na região próxima ao talude visa atender as recomendações da norma de estabilidade de taludes (NBR 11682/2009), norma em que os fatores de segurança são avaliados.

Salienta-se que até a presente fase do projeto, não se dispõe de investigação geotécnica capaz de permitir adequadas estimativas dos parâmetros de resistência dos solos envolvidos, e que, portanto, trata-se de simples estimativas para orientar as próximas etapas. É fundamental que se disponha de medidas de ângulo de atrito e coesão para as fases posteriores do projeto.

Tabela 13 – Fatores de segurança mínimos para deslizamentos.

|  |  | Nível de segurança contra danos a vidas humanas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alto | Médio | Baixo |
| Nível de segurança contra danos materiais e ambientais | Alto | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
|  | Médio | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
|  | Baixo | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| NOTA 1: No caso de grande variabilidade dos resultados dos ensaios geotécnicos, os fatores de segurança da tabela acima devem ser majorados em 10 %. NOTA 2: No caso de estabilidade de lascas/blocos rochosos, podem ser utilizados fatores de segurança parciais, incidindo sobre os parâmetros γ, ϕ’ e c’ em função das incertezas sobre estes parâmetros. O método de cálculo deve ainda considerar um fator de segurança mínimo de 1,1. Este caso deve ser justificado pelo engenheiro civil geotécnico. NOTA 3: Esta tabela não se aplica aos casos de rastejo, voçorocas, ravinas e queda ou rolamento de blocos. |  |  |  |  |

Fonte: ABNT NBR 11682 (2009).

## ESTABILIDADE DA SOLUÇÃO DE PROJETO

Para a solução de projeto de terraplenagem, o seguinte modelo geomecânico (Figura 24) é proposto. Os parâmetros de comportamento da areia foram estimados conforme descrito previamente.

Os parâmetros do aterro existente foram adotados a partir da experiência deste projetista e são meras aproximações. Para o aterro novo, o material a ser utilizado precisará atender os valores apontados no modelo.

Figura 24 – Modelo geomecânico para a solução de projeto.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Figura 25 – Superfície crítica obtida das análises de estabilidade para a solução de projeto, utilizando aterro em solo.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

A Figura 25 apresenta o FS obtido para a superfície crítica (pior condição). Verifica-se que o fator de segurança mínimo é da ordem de 1,08. Este fator de segurança não é aceitável considerando o preconizado na norma NBR 11682/2009, mesmo que na área do empreendimento tal situação ensejasse risco baixo à vida humana, e também a danos ambientais e materiais.

Por conta disso, uma segunda situação é apresentada na Figura 26, em que o corpo do aterro, que é o material suscetível à ruptura no exemplo mostrado, é executado em material granular, para o qual se tenha ângulo de atrito de ao menos 40°.

Figura 26 – Superfície crítica obtida das análises de estabilidade para a solução de projeto, utilizando aterro em rachão.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

A análise mostrada na Figura 26 aponta para o atingimento de um FS satisfatório, da ordem de 1,32 para o talude proposto, desde que executado em material com ângulo de atrito elevado. Este fator de segurança é aceitável para situações em que o risco a vida humana é baixo e em que se possa assumir um nível de segurança contra danos materiais e ambientais baixo até médio.

Salvo melhor juízo, trata-se justamente do cenário em que se encontra o empreendimento, onde se tem risco baixo à vida humana, a danos ambientais e materiais.

A utilização de rachão para os taludes com mais de 1,5 m de altura, em uma extensão de aproximadamente 90 metros, justifica-se diante da elevada inclinação que estes assumem na conformação proposta para o projeto. Materiais granulares finos, ou aterros, tem tipicamente ângulo de atrito inferior ao mínimo necessário para garantir que a inclinação de 45º projetada seja mantida.

Tal condição é obtida com uso de material pétreo de grande dimensão (rachão). Outros materiais, que não rachão, mas que atinjam ângulo de atrito superior a 40° também podem ter seu uso considerado.

# SISTEMA DE DRENAGEM

## CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No que tange aos principais elementos de infraestrutura previstos para a implantação do terminal, destaca-se o sistema de drenagem. Brasil (2013) recomenda, no que tange à drenagem como um todo, a elaboração de um plano de mitigação de contaminação por efluentes oleosos, haja visto o potencial de contaminação em portos.

As regiões suscetíveis a descarga de efluentes oleosos, como a área de lavação de veículos e de manutenção de caminhões no interior do galpão, devem contemplar drenagem oleosa e pluvial, com os coletores conduzindo os efluentes até uma caixa separadora de água e óleo (CSAO) antes da destinação final no corpo hídrico receptor. A CSAO utilizada para esse projeto possui capacidade de 2000 L/h e dimensões conforme a Figura 27.

Figura 27 – Caixa separadora de água e óleo em plástico reforçado com fibra de vidro.

Fonte: Bakof Engenharia (2021).

De modo geral, a solução para a drenagem proposta almeja reduzir custos, facilitar a execução e minimizar os riscos de patologias na pavimentação. Para tal, propõe-se utilizar das declividades do platô na execução de sarjetas e alas (dispositivos semelhantes a bocas-de-lobo) ligadas a descidas d’água, sobretudo na porção ao sul do terreno. O perímetro do pátio deverá possuir meios-fios, criando uma microbacia e impedindo a água de escoar para além da área em questão.

Nas regiões de acesso de veículos e em outros pontos críticos do terminal, propõe-se a execução de pequenos canais com grelhas, coletando o efluente e o conduzindo até a região de descarga ao sul por sarjetas. A Figura 28 apresenta um esquema básico da drenagem proposta.

Figura 28 – Esquema básico do sistema de drenagem proposto e das sub-bacias de contribuição.

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

Decidiu-se utilizar diversas saídas de água, 22 mais precisamente, pelos seguintes motivos:

- O número de 22 elementos de descarga foi obtido como sendo o de arranjo mais simples. Outros arranjos são possíveis, mas envolvem a instalação de mais dispositivos e concentram a vazão em menor número de pontos;

- Diminuir a quantidade de água por ponto de drenagem, reduzindo vazão, pressão e velocidade de descarga nas áreas do entorno. Considerando a vulnerabilidade da área vizinha, torna-se fundamental não apenas do ponto de vista ambiental, mas também para a segurança do próprio empreendimento, que não ocorra carreamento e erosão do solo existente nas imediações dos aterros.

Vale ressaltar que o sistema está dimensionado para chuva de projeto com tempo de recorrência de 10 anos, conforme normas do DNIT. Logo, para as precipitações frequentes o sistema apresentará elevado fator de segurança, mitigando os impactos nas áreas vizinhas.

## MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento do sistema de drenagem pode ser realizado conforme o método racional proposto pelo DNIT (2006b). Esse método consiste no cálculo da descarga máxima de uma enchente de projeto por uma equação simples, devendo-se ater ao coeficiente de deflúvio adotado:

Q=C.I.A3,6

Onde:

Q	descarga de contribuição (m³/s);

C	coeficiente de escoamento superficial ou deflúvio (adimensional);

I	intensidade de precipitação (mm/h);

A	área de contribuição (km²).

A Tabela 14 apresenta valores para o coeficiente de deflúvio.

Tabela 14 – Coeficientes deflúvio para o método racional.

| Características da superfície | Coeficiente C |
| --- | --- |
| Revestimento em concreto de cimento Portland | 0,70 – 0,90 |
| Revestimento betuminoso | 0,80 – 0,95 |
| Revestimento primário | 0,40 – 0,60 |
| Solos sem revestimento, com baixa permeabilidade | 0,40 – 0,65 |
| Solos sem revestimento, com permeabilidade moderada | 0,10 – 0,30 |
| Taludes gramados | 0,50 – 0,70 |
| Prados e campinas | 0,10 – 0,40 |
| Áreas florestais | 0,10 – 0,25 |
| Terrenos cultivados em zonas altas | 0,15 – 0,40 |
| Terrenos cultivados em vales | 0,10 – 0,30 |

Fonte: DNIT (2006b).

A intensidade de precipitação pode ser determinada de diversas formas, desde empregando valores estimados e tabelados a até mesmo procedendo a análises hidrológicas completas. Para o terminal em questão, optou-se por utilizar a equação intensidade-duração-frequência fornecida no PMSB de Paranaguá, apresentado em 2.2.

Conforme ressalta DNIT (2006b), para sarjetas de drenagem superficial, recomenda-se empregar, na equação de chuvas intensas, tempo de retorno de 10 anos e duração da precipitação intensa de projeto de 5 minutos.

O tempo de retorno é um parâmetro definido em projeto, enquanto a duração da chuva pode ser estimada por equações empíricas para o tempo de concentração da microbacia, como as de Kirpich, USACE, DNOS, Ven Te Chow e California Culverts Practice, incluindo a equação apresentada no PMSB de Paranaguá.

De posse dos parâmetros necessários e calculada a descarga de contribuição, passa-se ao dimensionamento hidráulico dos condutores, utilizando a fórmula de Manning e da continuidade:

V=1n.Rh2/3.i

Q=V.Ah

Onde:

n	coeficiente de rugosidade de Manning (adimensional);

Rh	raio hidráulico da sarjeta (m);

i	declividade da sarjeta (m/m);

V	velocidade do escoamento (m/s);

Ah	área molhada da sarjeta (m²).

O coeficiente de rugosidade de Manning para elementos de drenagem em concreto de cimento Portland é de 0,015. O objetivo do uso das equações apresentadas é encontrar as dimensões de uma seção de um condutor qualquer capaz de suportar a vazão de projeto calculada.

O dimensionamento de alas, por sua vez, é realizado conforme equações experimentais consagradas na literatura para bocas-de-lobo (DNIT, 2006b). As bocas-de-lobo simples podem funcionar tanto como vertedouro quanto como orifício, dependendo da configuração da lâmina de água na abertura do elemento.

Para bocas-de-lobo simples com altura de água até a abertura (y/h≤1), o funcionamento se dá como vertedouro, e a vazão máxima esgotada pode ser calculada pela equação:

Q=1,703.y32.L

Para alturas de água iguais ou superiores a duas vezes a altura da abertura da boca (y/h>2), o funcionamento é como orifício, e a vazão máxima de esgotamento é calculada pela relação:

Q=3,101.h32.y-h2h12.L

Onde:

Q	vazão máxima de esgotamento (m³/s);

h	altura da abertura da boca-de-lobo (m);

y	altura da água na entrada (m);

L	comprimento da abertura da boca-de-lobo (m).

As descidas d’água podem ser dimensionadas pelo método empírico baseado em experiências laboratoriais, onde a vazão (Q) é função da altura média das paredes laterais (H) e da largura da descida d’água (L):

Q=2,07.L0,9.H1,6

Deve-se, também, calcular a velocidade da água no pé da descida, a fim de dimensionar a bacia de amortecimento ou os dissipadores de energia. Para tal, tem-se:

Vf=2.g.h

Onde:

Vf	velocidade no pé da descida d’água;

g	aceleração gravitacional;

h	altura entre a cota mais alta e mais baixa percorrida pela água.

## DIRETRIZES PARA DIMENSIONAMENTO

As definições de diretrizes para o projeto do sistema de drenagem da área PAR12 contemplam os seguintes fatores:

- A intensidade da precipitação intensa de projeto foi definida conforme a equação apresentada no Plano Municipal de Saneamento Básico de Paranaguá (2011);

- O tempo de retorno da chuva de projeto foi fixado em 10 anos;

- A duração da precipitação de projeto, relativa ao tempo de concentração da microbacia induzida, foi fixada em 5 minutos;

- A área total de contribuição da precipitação foi fixada em 68.771,52 m²;

- A região foi dividida em 5 sub-bacias de contribuição, as quais apresentam área e vazão de projeto conforme a Tabela 15.

Tabela 15 – Bacias de contribuição.

| Sub-bacia | Área (m²) | Vazão (m³/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4585,30 | 0,138 |
| 2 | 8103,69 | 0,244 |
| 3 | 16004,58 | 0,482 |
| 4 | 15223,30 | 0,458 |
| 5 | 24854,65 | 0,748 |
| Total | 68771,52 | 2,070 |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

## DIMENSIONAMENTO DE SARJETAS

As sarjetas STC 07 e STC 08 são dispositivos-tipo do álbum do DNIT (2018), constituindo soluções-padrão para a drenagem pluvial. Tratam-se de sarjetas de seção triangular, conforme a figura subsequente.

Figura 29 – Dimensões das sarjetas STC 07 e STC 08.

Fonte: DNIT (2018).

As sarjetas são executadas em concreto de cimento Portland, com ou sem revestimento em argamassa asfáltica, apresentando coeficiente de rugosidade de 0,015. A declividade de projeto desses dispositivos é de 0,5%.

Assim, pode-se afirmar que a vazão de projeto da sarjeta STC 07 é de 0,087 m³/s, enquanto a da sarjeta STC 08 apresenta vazão de projeto de 0,046 m³/s. A compatibilização das sarjetas-tipo com a vazão da bacia de contribuição pode ser realizada com o assentamento das mesmas com maior declividade, sendo necessário 1,3% para a STC 07 e 4,5% para a STC 08.

Deve-se ressaltar, também, a necessidade de aplicação de grade metálica ou de concreto sobre a sarjeta STC 08 na região de acesso veicular ao estacionamento, de modo a permitir o tráfego sobre o elemento de drenagem.

## DIMENSIONAMENTO DE ALAS

As alas utilizadas deverão apresentar seção retangular com 2 metros de largura e 15 cm de altura, a qual é definida pela altura do meio-fio na região de jusante. Dessa forma, o funcionamento desse dispositivo deve ser tratado como um vertedouro, e o dimensionamento se dá conforme a equação para bocas-de-lobo com altura de lâmina de água limitada ao topo do elemento de drenagem.

A vazão é definida pelo sistema de dissipação que, neste caso têm 1 metros e 15 cm de altura. Cada sistema é capaz de suportar uma vazão de projeto de 0,099 m³/s, devendo-se dispor de ao mínimo 21 desses elementos para a drenagem completa do terreno em questão.

O espaçamento entre cada ala deverá ser determinado em função da vazão de contribuição e das limitações geométricas do platô projetado, de modo a permitir a descarga dos efluentes em terreno adjacente sem riscos de erosão dos taludes ou empoçamento na região.

Dessa forma, pode-se aplicar dois tipos de dissipadores de energia a jusante das alas: dissipadores de concreto monolítico em degraus e dissipadores de concreto com berço contínuo de pedra argamassada. A definição dessa solução é função das condições geométricas e topográficas da área de descarga de cada ala, devendo ser dimensionada adequadamente e individualmente.

## QUANTITATIVOS

A partir do dimensionamento hidráulico, pode-se estimar as quantidades de dispositivos para o sistema de drenagem pluvial. A Tabela 16 apresenta um quantitativo estimado para os elementos dimensionados.

Tabela 16 – Quantitativos do sistema de drenagem pluvial.

| Dispositivo | Material | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Meio-fio (10x30x100 cm) | Concreto | m | 1560,00 |
| Meio-fio com abertura em arco (10x30x100 cm) – para região de captação de água - (opcional) | Concreto | m | 44,00 |
| Sarjeta STC 08 | Concreto | m | 73,20 |
| Sarjeta STC 07 | Concreto | m | 84,05 |
| Dissipadores de concreto com berço contínuo de pedra argamassada – 4 unidades – 1,1 m largura do dissipador – 0,20 m profundidade | Concreto | m | 40,32 |
| Dissipadores de concreto monolítico em degraus – 18 unidades – 1,1 m largura do dissipador – 0,20 m profundidade | Concreto | m | 10,89 |

Fonte: elaborado pelos autores (2021).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 11682: Estabilidade de encostas. Rio de Janeiro, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14605: Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de combustíveis automotivos. Rio de Janeiro, 2020.

BAKOF ENGENHARIA. Separador de água e óleo. Disponível em: http://www.bakof.com.br/site/index.php/produtos/visualizar_produto/separador-agua-e-oleo/2. Acesso em: 24 ago. 2021.

BJERRUM, L. Interaction between structure and soil. In: EUROPEAN CONFERENCE ON SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING, Wiesbaden: ECSMFE, 1963, pp. 135-137.

BOWLES, J. E. Foundation analysis and design. McGraw-Hil. New York, 1996.

BRASIL. Secretaria de Portos. Guia de boas práticas portuárias: programa de conformidade do gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos nos portos marítimos brasileiros. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2013.

CLAYTON, C. R. I. Discussion on “The settlement of foundation on granular soils by Burland and Burbidge”. Proceedings of ICE, part 1, v. 80, pp. 1630-1633.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM. Geodiversidade do estado do Paraná. Goiânia, 2021.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA – DEINFRA/SC. Álbum de dispositivos-tipo de drenagem e obras de arte corrente. 2. ed. Florianópolis, 2013.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Manual de hidrologia básica para estruturas de drenagem. 2. ed. Rio de Janeiro: IPR, 2005.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Manual de pavimentação. 3. ed. Rio de Janeiro: IPR, 2006a.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Manual de drenagem de rodovias. 2. ed. Rio de Janeiro: IPR, 2006b.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. Álbum de projetos-tipo de dispositivos de drenagem. 5. ed. Rio de Janeiro: IPR, 2018.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Mapa de solos do estado do Paraná. Rio de Janeiro, 2007.

INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR. Atlas climático do estado do Paraná. Londrina, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Cidades: Paranaguá. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/paranagua/panorama. Acesso em: 14 jun. 2021.

INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ – ÁGUAS PARANÁ. Plano da Bacia Hidrográfica Litorânea: Produto 01: Caracterização Geral. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE. ENOS. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/. Acesso em: 15 jun. 2021.

LAMBE, T. W.; WHITMAN, R. V. Soil mechanics. John Willey & Sons. New York, 1969.

MASSAD, F. Quaternary clays from Baixada Santista: geotechnical characteristics and properties. São Paulo Polytechnic, USP, São Paulo. Canadian Geotechnical Journal, v. 15. pp. 137-145, 1985.

MELLO, Y. R.; LOPES, F. C. A.; ROSEGHINI, W. F. F. Características climáticas e análise rítmica aplicada a episódios extremos de precipitação e temperatura no município de Paranaguá, PR. Revista Brasileira de Climatologia. Curitiba, v. 20, p. 313-336, 2017.

MINERAIS DO PARANÁ – MINEROPAR. Atlas geológico do estado do Paraná. Curitiba, 2001.

MINERAIS DO PARANÁ – MINEROPAR. Carta geológica da folha de Curitiba. Curitiba, 2006a.

MINERAIS DO PARANÁ – MINEROPAR. Atlas geomorfológico do estado do Paraná. Curitiba, 2006b.

MORGENSTERN, N. R.; PRICE, V. E. The analysis of the stability of general slip surfaces. Géotechnique, London, v. 15, p. 79-93, 1965.

NACIONAL TRANSPORTES. Caminhão cegonha: saiba mais sobre esse veículo de transporte. Disponível em: https://nacionaltransportes.com/2014/02/28/caminhao-cegonha-veiculo-de-transporte/. Acesso em: 03 ago. 2021.

NCA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE SS LTDA. Plano básico de implantação: Área PAR12 – Porto Organizado de Paranaguá/PR. Brasília, 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. Plano Municipal de Saneamento Básico de Paranaguá – PR. Paranaguá, v. 2, 2011.

SCHNAID, F.; ODEBRECHT, E. Ensaios de campo e suas aplicações à engenharia de fundações. São Paulo: Oficina de textos, 2012.

STROUD, M. A. The standard penetration testing in insensitive clays and soft rocks. Proceedings of 2nd European Symposium on Penetrating testing. ESOPT-II, Amsterdam, AA Balkema Publishers, The Netherlands, v. 1. pp. 367-375, 1974.

TEIXEIRA, A. H. Projeto e execução de fundações. Seminário de engenharia de fundações especiais e geotecnia, SEFE, São Paulo, v. 1, pp. 33-50.

WROTH, C. P.; WOOD, D. M. The correlation of index properties of soils. 1978.